СОДЕРЖАНИЕ

| №№ пп | Наименование документа | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка 1. Введение | 2 |
| 2 | 2. Обоснование проекта генерального плана | 5 |
| 3 | ### 2.1. Общие сведения о муниципальном образовании | 5 |
| 4 | 2.1.1.Историко-культурное наследие | 7 |
| 5 | #### 2.1.2.Оценка природных условий и ресурсов | 11 |
| 6 | 2.1.3.Население | 16 |
| 7 | 2.1.4.Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры. | 20 |
| 8 | 2.1.5.Анализ состояния использования территории | 24 |
| 9 | 2.2.Функциональное зонирование и планировочная структура | 25 |
| 10 | ## 2.3.Развитие транспортной инфраструктуры | 31 |
| 11 | 2.4. Инженерное обеспечение территории | 34 |
| 12 | 2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территории | 40 |
| 13 | ### 2.6. Комплексная оценка территории | 44 |
| 14 | 2.7. Охрана окружающей среды | 50 |
| 15 | 2.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 67 |
| 16 | 3. Проектные предложения по дальнейшему развитию территории сельского поселения | 80 |
| 17 | 3.1. Перечень мероприятий предусмотренных генеральным планом развития территории | 80 |
| 18 | 3. 2. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации | 83 |
| 19 | 4. Основные технико-экономические показатели | 97 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# 1. Введение

Основанием для проведения работ по разработке генерального плана территории  Кривянского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области,  является  Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 680 «О составе схем территориального планирования Российской Федерации»; Закон Ростовской области от 14 января 2008 г.  № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в  Ростовской области»; постановление Главы Кривянского сельского поселения от 14.12.2007г. № 47 «О разработке генерального плана Кривянского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области».

Заказчиком работ на проведение работ является администрация Кривянского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, исполнитель ООО «Альянс» г. Пенза (муниципальный контракт от 25 июня 2010г. №56).

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

         Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ;

  Федеральный закон от 29.12.2004г № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации  от  25.10.2001г № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года  №74-ФЗ.

- Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 05.02.2007 г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999г  № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 30.12. 2006 г.).

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Перечень поручений Президента  Российской Федерации от 08.04.2008 г. №Пр-582, пункт 9б.

      Федеральный закон от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 31.12.2005 г.);

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

    Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области,  утвержденные приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 29.03.2010 г. № 26;

  Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Утверждены постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160;

 Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 года № 9;

 Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года  № 878;

   Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный №10995 (с изменениями от 10.04.2008г.);

  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399.

 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

Цель разработки «Генерального плана  Кривянского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» направлена на определение в генплане назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан муниципального образования.

Главная  задача в разработке «Генерального плана  Кривянского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» - создание информационно–правового ресурса, необходимого для реализаций полномочий местного самоуправления сельского поселения. Глава 3  статья 9 пункт 3 ФЗ от 29.12.2004 г № 190-ФЗ.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем  выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

При разработке проекта «Генерального плана Кривянского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» использовались следующие документы и материалы:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное главой Кривянского сельского поселения;

- Материалы по оформлению границы муниципального образования Кривянского сельского  поселения Октябрьского района Ростовской области,  2004 г.

- Топографические материалы и карты на электронном и бумажном носителях  в масштабах 1: 25 000 на территорию поселения, 1 : 5 000 на территорию населенного пункта поселения.

- Методические указания по проектированию генеральных планов территории местных (сельских, поселковых) Советов народных депутатов, Москва 1992г;

   Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения  территориально – планировочной документации муниципальных образований в Ростовской области, утвержденные Приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 02.10.2009г.

- Архивные топографические и землеустроительные материалы.

- Решения об отводах территорий в границах рассматриваемой территории,  материалы земельного кадастра в графической и электронной версиях.

- Ранее выполненная утвержденная градостроительная документация.

- Схема территориального планирования Октябрьского района, ОАО «НИИПГрадостроительства», г.Санкт-Петербург, 2008год.

- Постановление главы Октябрьского района «О внедрении научно-обоснованной оптимальной структуры сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений и водных объектов применительно к ландшафтам Октябрьского района»  от 08.06.2010г. №354

При разработке проекта «Генерального плана территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной и социальной среды, организации территории сельского поселения, транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории сельского поселения, сбор данных о наличии памятников истории.

Проектные решения Генерального плана  на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения  отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

### 2. Обоснование  проекта  генерального плана

### 2.1.  Общие сведения о муниципальном  образовании

Кривянское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным статусом сельского поселения и входит в состав муниципального образования Октябрьского район, в соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе».

Кривянское сельское поселение расположено на юге Октябрьского района Ростовской области на расстоянии от районного центра поселка Каменоломни 40 км и от областного центра 45 км.

Схема расположения Кривянского сельского поселения

на территории Октябрьского района

Территория сельского поселения состоит из одного единого массива и граничит на севере с Персиановским сельским поселением, на востоке с Бессергеневским сельским поселением Октябрьского района, на юге – с Багаевским районом  Ростовской области, на западе с Аксайским районом Ростовской области и с городским округом «Город Новочеркасск».

Общая площадь сельского  поселения составляет 14370 га. На территории Кривянского сельского поселения находится один населенный пункт - станица Кривянская.

В структуре современного расселения муниципального образования станица Кривянская является административным центром Кривянского сельского поселения с наибольшим спектром объектов социально-бытового обслуживания населения, производственных мощностей, обеспечивающих занятость и создание рабочих мест.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога областного значения «город Новочеркасск – пос. Багаевская».

2.1.1. Историко-культурное наследие

Историческая справка

Как пишется в дореволюционных изданиях, в трех верстах от Новочеркасска лежит хорошо видимая  с юго-восточного склона городского холма станица Кривянская. Расположена она «при реках Тузлове и Аксае, на месте ровном». Выросла станица из хутора, неизвестно когда и кем основанного. Доподлинно известно только то, что в 1778 году хутор этот уже назывался «Кривым станом», а в 1790 году был переименован в станицу «Кривянская». Есть предположение, что пошло это название от подходящего к южной окраине ручья Кривчика, который на картах помечают даже как реку «Кривую». Кривою была и первая улица, протянувшаяся вдоль изогнутого яра, за которым начиналось придонское займище.

В статистическом описании Черкасского округа за 1820-1821 годы указывается, что улица «хоть и не прямая, но длинна и широка». Улица, которая «не пряма», - это старая из всех «Прогноевская» улица или просто «Прогноевка». Возможно, что её кривизна и дала повод назвать возникший здесь  хутор «Кривым станом», а станицу «Кривянская».

В период упомянутого статистического описания в станице насчитывалось 213 домов, «кои по большей части деревянные», в которых обитали в то время 578 мужчин, 483 женщины и 200 временно проживающих. Деревянными были не только дома – деревянною была и станичная церковь с колокольней. Впоследствии в станице были построены две каменные церкви «Тихоновская» и «Покровская».

Архитектура жилых домов станицы стала сравнительно разнообразной лишь в последнее десятилетие. А до этого времени строились дома лишь двух типов – с двухскатной крышей или с «Круглой», то есть с четырехскатной. Выпадавшие из этого стандартного ряда и выделявшиеся своим внешним обликом жилые строения в советское время были превращены в общественные здания и использовались для нужд тех или иных учреждений. Так, например дом фельдшера Цукурова стал больницей, а дом священника Тихоновской церкви – клубом. В бывших жилых домах разместились сельсовет, почта, сельмаг, а в домах принадлежавших Жуковым и Суслиным – начальная школа, затем детская библиотека.

Историко-культурный потенциал.

Формирование историко-культурного потенциала региона происходило на протяжении длительного времени, в разные эпохи эта территория являлась контактной зоной для многих этносов, связывая окружающие ее регионы – Северное и Восточное Причерноморье, средний и верхний Дон, Поволжье, Кавказ. В XV в. на этих землях появляются первые поселения казаков. Среди большого разнообразия объектов культурного наследия местного значения могут привлекать к себе туристский интерес памятники регионального уровня.

К землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; земли военных и гражданских захоронений. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Исторически территория, занимаемая сегодня поселением, входила в состав Области Войска Донского. В настоящее время казачество района объединено в Нижнедонской казачий Юрт, в состав которого входит 10 казачьих обществ станиц и хуторов района, в том числе и население станицы Кривянская. В станице  создано казачье общество, наряду с официальной властью, действует атаманское правление, вся деятельность казачества направлена на восстановление казачьих традиций и обычаев, помощи в открытии и ремонте храмов.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускается.

Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, военных и гражданских захоронений, на землях историко-культурного назначения запрещена.

Следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации. Не предусматривается снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия.

Особо стоит сказать о памятниках, связанных с годами Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Огромное количество памятников и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны установлены в городах и селах Ростовской области, открыты мемориальные доски, связанные с жизнью и деятельностью Героев Советского Союза. На территории сельского поселения установлено три  памятника Воинам  освободителям ВОВ 1941-1945 г.г. на территории парка отдыха расположенного в центре станицы Кривянская. Силами школьников МОУ СОШ №72 поддерживается порядок у памятников.

Среди памятников градостроительства и архитектуры регионального значения  историческую ценность представляют памятники христианской культуры, расположенные в станице Кривянская.  Это возведенные в 19 веке и действующие в настоящее время Свято-Тихоновская православная церковь, которая является, согласно решению малого Совета народных  депутатов № 301 от 18.11.1992 года, объектом культурного наследия регионального значения, церковь Покрова Божьей Матери, 1819 года строительства, восстановлена и относится к выявленным объектам культурного наследия (Протокол .№ 17/1).

Объекты культурного наследия регионального  значения

| № п/п | Место нахождения объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Номер и дата документа постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Кривянская | Свято-Тихоновская православная церковь | Решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.1992 № 301 |
| 2 | ст. Кривянская | церковь Покрова Божьей Матери | Решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.1992 № 301 |

В глубокую древность уводят археологические памятники – древние стоянки, селища, городища, могильники. Наиболее известными в Кривянском сельском поселении являются курганы. Курганные группы расположены по всей территории сельского поселения и  относятся к эпохе средневековья.

Перечень объектов археологического наследия

| № п/п | №№ по постанов лениию | Наименование объекта археологического наследия | Местоположение объекта археологического наследия | Номер и дата документа о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 318 | Курганная группа «Кривянский I» (6 кургана) | 6,5 км к СВ от ст. Кривянская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 2 | 319 | Курган «Кривянский II» | 2,75 км к ВСВ от ст. Кривянская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 3 | 320 | Курган «Кривянский III» | 1,25 км к ВСВ от ст. Кривянская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 4 | 321 | Курган «Кривянский IV» | 0,6 км к СВ от ст. Кривянская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 5 | 322 | Курган «Кривянский V» | 0.2 км к В от ст. Кривянская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 6 | 323 | Курганная группа «Кривянский IX» (3 кургана) | 1.8 км к CСВ от ст. Кривянская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 7 | 324 | Курганная группа «Кривянский VI» (3 кургана) | 1.75 км к С от ст. Кривянская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 8 | 325 | Курганная группа «Кривянский VII» (2 кургана) | 2.6 км к СВ от ст. Кривянская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 9 | 326 | Курганная группа «Кривянский VIII» (3 кургана) | 2.6 км к СВ от ст. Кривянская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 10 | 336 | Курганная группа «Донской I» (34 кургана) | 1.0 км к С от от п.Донского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |

Большую культурно-просветительную работу ведут сельские Дома культуры, библиотека, школы. Главной целью в сфере культуры является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения. Тематические выставки организуются регулярно на базе школ, сельских библиотек. На территории работают 3 коллектива художественной самодеятельности: 2 взрослых и 1 детский. Ежегодно в станице Кривянской 13 февраля проводится митинг посвященный Дню освобождения станицы от немецко-фашистских захватчиков, в митинге принимают участие школьники, казачье общество, депутаты Кривянского сельского поселения, участники боевых действий, жители станицы.

Принято широко праздновать престольный праздник станицы Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября. В поле, на место проведения праздника с  ближайших станиц и города Новочеркасска приезжают гости, устраиваются скачки среди молодых казаков.

В соответствии сос ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-Фз) и ст 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-3С «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

#### 2.1.2. Оценка природных условий и ресурсов

###### Климат

Формирование климата происходит под воздействием ряда факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить  географическое положение, циркуляцию воздушных масс, определяемую перепадами атмосферного давления, влияние подстилающей породы.

Территория Кривянского сельского поселения Октябрьского муниципального района входит в состав Атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и аэродинамическими процессами. На территории региона отмечается обилие солнечного света и тепла. Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9°С до 9,2-9,5°С. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают –8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°С весной наступает во второй декаде марта, осенью переход температуры через 0°С - в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°С составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

В формировании основных черт климата участвуют три типа воздушных масс: арктические, умеренных широт и тропические с преобладанием второго типа. Воздушные массы представлены двумя разновидностями – континентальными и морскими. Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,3 м/сек до 4,8 м/сек. Наибольшая средняя скорость ветра наблюдается зимой и колеблется в пределах 3,7 – 5,7 м/сек, наименьшая  2,2-3,6 м/сек.  отмечена в июле. В течение всего года преобладают ветры восточного направления, особенно в холодный период. С июня по сентябрь повторяемость восточных ветров уменьшается. Увеличивается повторяемость ветров северо-восточных, северных и западных направлений, но преобладание восточного направления сохраняется.

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Характерной особенностью климата рассматриваемой территории являются зимы, обусловливающие неустойчивый характер залегания снежного покрова. Средняя высота снежного покрова, на большей части территории, составляет 5-10 см. Средняя из наибольших высот за зиму 10-15 см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. Средняя глубина промерзания почвы на территории колеблется в пределах 30-50 см. Максимальное значение промерзания – 70-95 см.

На территории муниципального образования осадки выпадают преимущественно в жидком виде, дожди отмечались метеорологическими станциями круглогодично. Летом преобладают осадки ливневого характера с большой интенсивностью, когда количество осадков за сутки может составлять месячную норму.

Почвы

Преобладающими почвами сельскохозяйственных угодий являются в основном южные  и обыкновенные черноземы супесчаные по механическому составу. Это почвы теплые, кратковременно и периодически промерзающие только в верхнем горизонте. Значительная толща чернозема в течение зимнего периода пребывает в активном состоянии. Эти почвы обладают высоким плодородием, они относятся к мощным (80-120см.) видам. По запасам гумуса черноземы относятся к самым высоко обеспеченным почвам, запасы гумуса достигают 350тн/га и более.

Черноземы террасовые формируются на надпойменных террасах рек, в черноземной зоне. По мощности гумусовых горизонтов они подразделяются на мощные (91-98см) и среднемощные виды (62-70см). Общие запасы гумуса около 300-400тн/га.

Необходимыми элементами зональной агротехники на террасовых черноземах, также как на зональных черноземах, являются мероприятия по накоплению и сохранению влаги, восстановлению и сохранению прочной агрономически ценной структуры. Террасовые черноземы хорошо отзываются на внесение минеральных удобрений, особенно фосфорных и азотных.

Рельеф

Территория Кривянского сельского поселения расположена в пределах Северо-Приазовской денудационно-аккумулятивной наклонной равнины, характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речных долинах. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 120м на севере до 1,0м на юге. Равнина расчленена долинами реки Аксай. Общее направление стока ориентировано на юго-восток.

Крутые склоны реки подвержены современному размыву. Здесь получили развитие оползневые процессы и овражная эрозия.

Современный рельеф территории Кривянского сельского поселения представляет собой холмистую равнину.

- Гидрография и гидрология

Октябрьский  район имеет довольно разветвленную гидрографическую сеть, однако местные водные ресурсы крайне ограничены. Территория Кривянского сельского поселения расположенная в южной части района примыкает к пойме реки  Дон и ее протоку Аксай.

В южной части территории поселения располагаются  пруды Новочеркасского рыбокомбината, общая площадь прудов Новочеркасского рыбокомбината с учетом расположенных на территории Аксайского района – 4268 гектаров. Это самая большая площадь рыбных прудов в Европе. Пруды используются для рыболовства

В центральной части сельского поселения вклинивается на территорию поселения теплый незамерзающий сбросной канал Новочеркасской ГРЭС, впадающий  в реку Аксай

Особенность гидрографической сети связана с единой направленностью стоков всех рек с севера на юг с их впадением в водотоки, относящиеся к развитию на восток дельты реки Дон.

Гидрологическая сеть территории сельского поселения представлена реками Аксай, Кадамовка, Тузлов, прудами Новочеркасского рыбокомбината, ериками, озёрами. На территории имеется множество временных водотоков, зарегулированных прудами, пойменные озера.

Реки Аксай, Кадамовка, Тузлов правобережные притоки реки Дон, типичные равнинные степные  реки с небольшой скоростью течения, протекают по территории сельского поселения. Практически на всем протяжении имеют относительно ровное песчаное дно, берега покрыты древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, местами встречаются песчаные  плесы, что считается оптимальным вариантом для организации условий для отдыха на воде — песчаных пляжей.

- Растительность

Территория Кривянского сельского поселения расположена в степной зоне, где в прошлом на водораздельных пространствах господствовала степная растительность. Сейчас от нее сохранились только незначительные участки на неудобных для обработки территориях, включая балки и опушки лесов, крутые спуски и т.п. Степной целины сохранилось очень мало. В травостое степи встречается более 90 видов лекарственных растений.

Лесные ресурсы

Территория поселения расположена в степной зоне, характеризуемой трудностью выращивания древостойной растительности, и относится к лесодефицитным районам. Древостой строго оберегается, находится на местной охране. Особенность степной зоны состоит в ограниченности условий культивации древостоя. Если по состоянию к концу XIX века на территории еще существовали большие участки естественных лесов в долинах рек, то по состоянию на начало XXI столетия основная масса лесов представлена искусственными лесонасаждениями, что, естественно, влечет за собой необходимость постановки их на охрану и сохранение.

В лесах рубки главного пользования не проводятся, но большое значение имеют рубки промежуточного пользования (уход в молодняках; выборочные санитарные; прореживания и проходка; обновления и переформирования). Главная их задача - формирование продуктивных древостоев.

Древесина, полученная в процессе проведения рубок ухода, перерабатывается лесной промышленностью региона, представленной лесопилением, деревообработкой, а так же целлюлозно-бумажной промышленностью. Проводимые в лесах рубки ухода обеспечивают потребность в сырье лишь на 7%, поэтому лес завозится в область из других регионов, из Сибири, Урала, Европейского Севера. Ростовская древесина, как правило, дровяная, низкого качества, для многих производств она не пригодна.

По топологическому признаку леса подразделяются на три группы:

–	байрачные (произрастающие на балках);

–	пойменные (произрастающие в поймах рек);

–	аренные (произрастающие на песках).

В связи с тем, что лес играет важную средообразующую роль, большое значение имеет не только общая лесопокрытая площадь, но и ее качественный состав.

Основными лесообразующими  породами являются дуб, сосна, акация, ильмовые,  ясень и др.

В возрастной структуре лесов преобладают молодняки и средневозрастные насаждения. Их площади увеличиваются вследствие лесопосадок.

Площади и запасы приспевающих, спелых и перестойных насаждений уменьшаются из-за действия пожаров и болезней леса.

Распределение лесов по категориям защитности:

–	леса, выполняющие защитные функции (полезащитные);

–	леса, имеющие водоохранное значение;

–	леса, выполняющие санитарно-гигиеническое назначение;

–	леса, имеющие историческое значение и особо ценные лесные массивы (памятники природы, заповедники).

Площадь лесного фонда составляет 121 га, или 0,84% от общей площади сельского поселения.

Животный мир

На территории поселения обитают разновидности млекопитающих животных, в том числе косуля, кабан. Также присутствуют птицы: фазан, куропатки, перепелки. В водоемах встречаются лещ, окунь, щука и другие.

Водно-болотный комплекс отличается своеобразным видовым составом растений и животных. 
         Из мелких грызунов живут полевая мышь, полевка обыкновенная и другие. Эти грызуны также приносят большой вред сельскому хозяйству, особенно посевам озимых.

Повсеместно обитает лисица. Она уничтожает большое количество грызунов и многих вредных насекомых.

Типичным животным открытых мест является заяц.

Полезные ископаемые

По данным геологической разведки в недрах Октябрьского района содержится более 300 млн.т. особо ценного антрацита, отличающиеся наиболее низкой зольностью и содержанием серы, высокой термической стойкостью, механической прочностью и теплопроводностью. Поставленные на ресурсный баланс пласты отличаются сравнительно неглубоким залеганием (до 60-80 м) – толщиной слоя до 2-х и более м.

Запасы минерального сырья сельского поселения представлены песками, в том числе глауконитом, глинами, суглинками и глинистыми сланцами, опоками и опоковидными породами, камнем и известняками, и являются основой для развития в районе производства строительных материалов и стройиндустрии.

Запасы других видов минерального сырья требуют доразведки. Они могут быть использованы для производства строительных материалов и на другие цели.

Имеющееся сырье осваиваются пока недостаточно интенсивно и эффективно.

2.1.3.  Население

По состоянию на 01 января 2010 года на территории Кривянского сельского поселения проживает 10222 человека.

По общей численности постоянного населения станица Кривянская входит в группу крупных населенных пунктов со значением интервала свыше 3000 человек.  Плотность населения муниципального образования  высокая составляет 71 человек на кв.км (0,7 человек на га), по сравнению с плотностью по району – 37 человек на кв.км.

Экономически активное население последние годы устойчиво растет, и процент безработных последние три года постепенно снижается.

Демографические процессы, происходящие в станице, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Характеристика существующей демографической ситуации и численность населения производились по общей численности населения в населенном пункте, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения по трем основным группам.

Демографическая ситуация, сложившаяся в сельском поселении, характеризуется недостаточным уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, отрицательным балансом миграционного потенциала. Основной причиной снижения численности населения является естественная убыль. Смертность превышает рождаемость более чем в 1,5 раза. Ухудшение демографической ситуации происходит также потому, что к естественной убыли добавляется миграционный отток населения.

Меры, принимаемые на государственном уровне, а также реализация областной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы» и районной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе на 2006-2010 годы» дают основания  прогнозировать значительные рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того, чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться к среднегодовому уровню 2005-2006 годов в 2,4 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения преждевременной смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте.

Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.

Возрастная динамика населения характеризуется уменьшением численности жителей моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов и увеличением численности людей пенсионного возраста. Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует  о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.

Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения района, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в  том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. С этой целью стратегическим направлением должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств с большим количество высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, благоустроенного жилья.

Следует сказать, что за последние годы прослеживается положительное изменение показателей естественного прироста, наблюдается некоторое замедление негативных демографических процессов, что позволяет достаточно оптимистично подходить к прогнозам численности населения и говорить о возможной относительной стабилизации населения. Экономически активное население последние годы устойчиво растет, и процент безработных последние три года постепенно снижается.

Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нпх(1+Рп+Мп100)Тп

где:

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или рас-

четный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчет-

ный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за последние три года

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

|  | Бессергеневское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,53 |
| Миграция | +1,32 | +0,78 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| 1я очередь (10 лет) | 1,104 | 1,025 |
| расчетный срок (20 лет) | 1,287 | 1,064 |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

1я очередь: 10222 1+0+110010= 11285 (чел.)  11300(чел.)

Расчетный срок: 10222  1+0+110020 = 13156 (чел.)  13200 (чел.)

II. Негативный вариант:

1я очередь: 10222  1+−0,53+0,7810010= 10478(чел.)  10500 (чел.).

Расчетный срок: 10222  1+−0,53+0,7810020 = 10876 (чел.)  10900 (чел.).

По позитивному варианту  численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 10 % и составит 11285 человек за счет механического прироста. При этом численность населения в расчетный период (20 лет) увеличится на 29 % и составит 13156 человек.

По негативному варианту численность населения в Бессергеневском сельском поселении в период I очереди увеличится на 2,5 % и составит 10478 человек. На расчетный срок численность населения увеличится на 6,4 % и составит 10876 человек.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения социальных  и экономических программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения и стабилизацию структуры населения.

Экономически активное население последние годы устойчиво растет, и процент безработных последние три года постепенно снижается.

Расчетная численность населения в границах Кривянского

сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | Существующая численность населения | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Кривянская | 10222 | 11285 | 13156 |

2.1.4.  Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

На территории Кривянского сельского поселения существующий жилищный фонд составляет 166,7 тыс. кв. м.

Средняя обеспеченность жилой площадью по сельскому поселению составляет 16,3 кв.м/чел. В целом по Октябрьскому району на одного жителя приходится 17,6 кв.м. жилья при социальной норме 18 кв.м. и среднем показателе по области за 2006 год 20,2 кв.м.

Частные домовладения сельского поселения кирпичные, в настоящее время находятся в индивидуальной собственности. На территории станицы Кривянская расположено 8 многоквартирных малоэтажных и среднеэтажных  домов. В настоящее время 20% многоквартирного сектора охвачено ТСЖ, а 80% обслуживающих организаций являются негосударственными. Имеется общежитие, которое является собственностью сельской администрации.

Основная часть жилищного строительства осуществляется за счет средств населения.

В наши дни на улицах станицы Кривянской появляется все больше жилых домов, построенных по индивидуальным проектам, есть среди них как компактные, так и внушительные по своим размерам. Они выделяются среди прочих жилых строений, контрастируют с ними своей необычностью, но в то же время вносят своим видом новые веяния архитектуры нашей страны.

Администрация Кривянского сельского поселения оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Разработана муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Кривянском сельском поселении.

В жилищной сфере Кривянского сельского поселения планируется упорядочение и уплотнение сложившейся застройки. Выделение территорий для жилищного строительства будет осуществляться с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Проектом предполагается осуществлять новое жилищное строительство в границах населенного пункта. Наряду с точечной застройкой, должна практиковаться квартальная застройка, комплексное освоение новых территорий. На этих территориях одновременно со строительством жилья должны строиться детские сады, школы, торгово-бытовые и культурно-досуговые объекты, создаваться вся необходимая социальная инфраструктура

Кривянское сельское поселение - это поселение со сложной инфраструктурой.

Администрацией уделяется большое внимание благоустройству поселения. Установлен  въездной знак в населённый пункт с названием поселения с устройством цветочных клумб на прилегающей территории.

В станице Кривянская в настоящее время жители из частного сектора пользуются глубинными скважинами для удовлетворения потребности в воде. Администрация сельского поселения проводит работы по строительству водопровода, заключен договор на проведение строительных работ с ООО «Монтажгазспецстрой». В станице имеется централизованное газоснабжение. В многоквартирных домах в 500 квартирах жители пользуются централизованным отоплением, водопроводом и канализацией, в 2377 индивидуальных домах имеется газовое отопление и в 403 домах печное отопление.

Протяженность дорог общего пользования на территории станицы Кривянская с твердым покрытием 18 км, с щебеночно-тырсовым покрытием 67 км, с грунтовым – 35 км. Протяженность тротуаров 2,5 км. В станице по центральной улице Мостовая и по улице Большая имеется асфальтированное покрытие, по улицам Жданова, Школьная, Комсомольская – частично. На содержание дорог заключен договор с ООО «Коммунальщик»

В станице производится строительство сетей энергоснабжения и уличного освещения с применением энергосберегающих светильников, центральные улицы освещены. На содержание и ремонт сетей линий уличного освещения заключен договор с ООО «Энергостройпроммонтаж».

Развитие сети культурно - бытового обслуживания населения неразрывно связано со сложившейся системой расселения и с перспективами ее развития.

Оценка социальной сферы на территории сельского поселения проведена в разрезе социально значимых объектов - образования, здравоохранения, культуры, спорта. Нормативная потребность определялась согласно требованиям «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». В соответствии с данными положениями устанавливается показатель нормативной мощности объекта обслуживания, а с учетом информационной базы по существующему положению (фактическая мощность, степень загрузки, физическое состояние зданий) и численности населения формируется система мероприятий по новому строительству, как для ликвидации дефицита, так и возобновления ветхого, неприспособленного фонда.

На территории муниципального образования находятся социально значимые объекты - образования, учреждения культуры, здравоохранения, социального обеспечения и спорта. Администрация сельского поселения, библиотека, школы, предприятия широко используют в своей работе инновационные компьютерные технологии, имеется доступ к сети Интернет.

Одной из проблем сельского поселения является недостаточное обеспечение населения детскими дошкольными и школьными  учреждениями.

В станице Кривянская работает два детских учреждения, оборудована детская площадка на территории многоквартирной застройки. В детском садике  МДОУ №31 «Золотая рыбка» посещают 130 детей, проектное количество мест на 115 детей, в детском садике  МДОУ №4 «Теремок» посещают 21 ребенок, проектное количество мест на 15 детей.

Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе, дефицит составит 155 мест.

В школе №72 проектной мощности на 300 мест, учится 650 человек в две смены, в школе №73 проектной мощности на 320 мест учится 457 человек учащихся. Несмотря на снижение численности учащихся, остается острой проблема обеспеченности школьными местами  в школьных  учреждениях.  Дефицит школьных мест в поселении к численности детей школьного возраста соразмерен в настоящее время двум школам и на перспективу составит 620 мест.

Культурно-досуговые учреждения представлены Кривянскими СДК №1 на 200 мест и СДК №2, детской библиотекой, в которой хранится 15 тысяч экземпляров книг и взрослой библиотекой МУК «Кривянская Центральная библиотека поселения», в которой хранятся более 18 тысяч томов литературы, размещены стенды с книжными новинками. На базе сельского дома культуры №2 действует хоровой казачий творческий коллектив «Донские зори» созданный в 2001 году, женская вокальная группа «Акация» и детский фольклорный коллектив «Родничек». Проводятся крупные мероприятия, праздничные дискотеки, вечера отдыха, юмора и сатиры, тематические вечера.

Обеспечение населения доступной и качественной, высокотехнологической медицинской помощью, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения - одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

В сельском поселении работает Кривянская участковая больница на 25 койко/мест, имеется поликлиника, аптека, работает фельдшерско-акушерский пункт. На территории поселения отремонтирована подъездная дорога к больнице протяженностью 200 метров с привлечением местных финансовых средств.

Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а следовательно, и улучшаться качество жизни людей. Ограниченность доступа к учреждениям культуры и спорта является одной из косвенных причин, определяющих уровень преступности.

Из спортивных сооружений в муниципальном образовании имеются спортивные залы и спортивные площадки при школах в станице Кривянская, находятся в удовлетворительном состоянии.  На южной окраине станицы располагается футбольное поле, рядом с СДК находится волейбольное поле. В 2007 году 4 апреля на базе МОУ СОШ №73 открылся ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс). Спортивные команды Кривянского сельского поселения участвуют во всех проводимых спортивных мероприятиях района.

2.1.5. Анализ  состояния использования территории

Земельный фонд Кривянского сельского поселения составляет 14490 га,  в том числе сельскохозяйственные угодья –10319 га, из них пашни – 2756 га

На территории сельского поселения 88,3 % земельного фонда составляют земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов составляют 6,4 % и состоят из земель станицы Кривянская. Земли других категорий 5,3 % - это земли промышленности, транспорта, иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса.

Наличие и распределение земельного фонда сельского поселения по категориям земель  (по форме 22-2)

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  | Сельхозугодья, га | Из них пашни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га |  |  |  |
| Земли с/х назначения | 12800 | 88,3 | 9575 | 2324 |
| Земли населённых пунктов | 934 | 6,4 | 737 | 426 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и земли иного специального назначения | 316 | 2,1 | - | - |
| Земли промышленности | 232 | 1,6 | - | - |
| Земли транспорта | 31 | 0,2 | - | - |
| в том числе: железнодорожного | 17 | 0,1 | - | - |
| автомобильного | 14 | 0,1 | - | - |
| трубопроводного | - | - | - | - |
| Земли иного специального назначения | 35 | 0,2 | - | - |
| Земли лесного фонда | 121 | 0,8 | 1 | - |
| Земли водного фонда | 368 | 2,4 | - | - |
| Земли запаса | 6 | - | 6 | 6 |
| Итого земель в границах сельского поселения | 14490 | 100 | 10319 | 2756 |

На территории Кривянского сельского поселения рыбоводство – активно развивающаяся отрасль сельскохозяйственного производства, функционирует ОАО Новочеркасский рыбокомбинат, площадь, занимаемая под водой, составляет 1709 га. Крестьянские хозяйства, Казачья община станицы Кривянская и личные подсобные хозяйства - специализируются на животноводстве и растениеводстве. Садоводческие объединения занимают площадь 276 га. Малые предприятия в количестве 33 единиц представляют обрабатывающее производство 4 единицы, строительство 1 единица, торговля 15 единиц и прочие. Индивидуальные предприниматели в количестве 86 единиц, в том числе торговля, ремонтные  и обслуживающие предприятия и прочие.

### 2.2. Функциональное зонирование и планировочная организация территории

Основой архитектурно - планировочного решения населенного пункта является его зонирование, т.е. четкое разграничение территорий по их функциональному назначению.

По функциональному использованию территория Кривянского сельского поселения подразделяется на селитебные, производственные и ландшафтно-рекреационные территории.

Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутри поселкового сообщения, улиц, площадей, парков и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-складских объектов, сооружений инженерной и транспортной инфраструктур.

Ландшафтно-рекреационная территория включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

Главным планировочным центром муниципального образования является станица Кривянская – административный центр сельского поселения. Станица Кривянская расположена на юге Октябрьского района, в пойме реки Аксай, основана в 1705 году.

В пределах указанных территорий  установлены следующие территориальные зоны.

### Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающая его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Сложившаяся  планировка и застройка территории представлена индивидуальными жилыми домами общей площадью от 40 до 60 кв.м, в северо-восточной части станицы расположены 8 многоквартирных малоэтажных и среднеэтажных домов. Домовладения на улицах застроены в два порядка, разделённых дорогами. Улицы  в количестве сорока четырех меридианного и широтного направления сформировали регулярную квартальную застройку жилых и общественно-деловых зон. Центральные улицы заасфальтированы, имеются тротуары по пути следования школьников. Улицы освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов. Северо-восточную часть станицы можно считать самой молодой, в этом направлении и идет расширение территории. А самой старой частью станицы соответственно является её юго-западная часть, у этой части станицы и облик соответствующий. Здесь не встретишь ни громадных особняков, ни новомодных коттеджей – патриархальные приземистые станичные домики под двускатной либо четырехскатной крышей доминируют на этой территории станицы, формируя её неповторимый облик.

Главной планировочной  осью села, его транспортной магистралью, является улица Мостовая.

Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения  объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и включает в себя объекты общественного обслуживания населения и объекты делового назначения.

Административный центр станицы Кривянская образован в центре на пересечении улиц Кооперативная и Октябрьская с улицей Комарова вокруг центрального парка. Здесь располагается администрация сельского поселения, сельский дом культуры  №1, детский сад №4 «Теремок», МУК «Кривянская Центральная библиотека поселения», Свято-Тихоновская православная церковь, в парке - памятник ВОВ, спортивные площадки

Административный и общественно-деловой центр станицы  сформирован в восточной части станицы. Здесь располагаются основные объекты связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан: административное здание с размещением почты и отделения Сбербанка, СДК №2 и опорный пункт ОВД, МДОУ №31 «Золотая рыбка», двухэтажное здание МОУ СОШ №72, ФОК, ФАП (амбулатория), рынки, магазины, пожарная дружина и муниципальная казачья пожарная дружина, а так же кварталы 2х-5ти  этажных жилых домов.

Зона торгового назначения в основном располагается по улице Мостовая, которая разделяет территорию станицы на северную и южную часть. Расположенные по улице магазины в полной мере обслуживают всю территорию станицы.

Производственная зона

Производственные зоны сельских поселений предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

Производственные зоны Кривянского сельского поселения находятся в черте и за чертой населенного пункта и в основном расположены в северо-восточной части станицы Кривянская.

В кварталах на  пересечении улиц Кооперативная, 40 лет Победы, 50 лет Победы станицы располагается цех по производству лакокрасочных материалов, территория рыбокомбината, склады ГУП Учреждение – 398/14. На севере  находится цех по производству гвоздей. На западе в окрестностях станицы располагается кирпичный завод. За чертой населенного пункта вдоль восточной границы станицы размещается промышленная площадка Новочеркасской ГРЭС, в северо-восточной части сельского поселения располагаются два полевых стана.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Сооружения и коммуникации инженерной и транспортной инфраструктур могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Зона сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий – пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками); зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, для развития объектов сельскохозяйственного назначения. На территории сельского поселения зона сельскохозяйственных угодий находится как в черте населенного пункта так и за чертой.  На северо-востоке станицы Кривянская в границе населенного пункта располагаются свиноферма, складские помещения и ток, помещения машинотракторного парка, мастерские.

Рекреационная зона

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, скверы, леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселений.

Ландшафтно-рекреационные условия сельского поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для создания объектов рекреации местного значения. Основу рекреационного потенциала составляют реки Аксай, Кадамовка, Тузлов а также теплый незамерзающий сбросной канал Новочеркасской ГРЭС, впадающий  в реку Аксай.

Данная группа представляет исключительно привлекательные пейзажи, пригодные для кратковременного массового отдыха. Однако в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природного комплекса области и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

В Кривянском сельском поселении площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 121,0 га при численности населения 10222 человек.

На одного человека приходится  118,4 м² зеленых насаждений, это более чем достаточно.

Согласно СниП 2.07.01-89* для сельских поселений норма зеленых насаждений общего пользования 12 м²/чел.

Проектом генерального плана предусмотрено расширение существующей  системы озеленения еще на 77,6 га. решающей следующие задачи:

- оздоровления окружающей среды, связанные с улучшением микроклимата;

- рекреационную, решающую проблему отдыха населения.

Зона особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и  иное особо ценное значение. На территории сельского поселения в станице Кривянская располагаются действующие в настоящее время Свято-Тихоновская православная церковь, которая является объектом культурного наследия регионального значения, и церковь Покрова Божьей Матери, выявленный объект культурного наследия, а также курганные группы расположенные по всей территории сельского поселения, которые относятся к эпохе средневековья.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые  кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории сельского поселения находится  два кладбища. Одно расположено  на северной окраине станицы Кривянская в черте населенного пункта, второе на северо-востоке на расстоянии 3,5 км от жилой зоны. Кладбища находятся на балансе МО «Кривянское сельское поселение». В благоустройстве и содержании кладбищ вместе с администрацией сельского поселения, участвуют местные жители, наводится санитарный порядок, вывозится мусор. На средства областного бюджета асфальтирована подъездная дорога к северному кладбищу, действует объект по оказанию ритуальных услуг.

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и не пищевого сырья животного происхождения).

В Кривянском сельском поселении скотомогильников нет.  Для уничтожения биологических отходов  используется специализированная машина, которая забирает такие отходы и вывозит на близлежащий скотомогильник.

Генеральным планом трупы павших животных предлагается вывозить на близлежащие скотомогильники, резерв которых не исчерпан. Далее для утилизации биологических отходов в Персиановском сельском поселении в районе скотомогильника будет размещена печь для сжигания биологических отходов.

Санкционированного места размещения отходов на территории Кривянского сельского поселения нет. С населением организован вывоз ТБО бестарным способом.  Вывоз ТБО осуществляет ООО «Коммунальщик» с вывозом на свалку г. Новочеркасска. Охват населения Кривянского поселения по сбору и вывозу ТБО составляет более 23%. Регулярность вывоза отходов составляет 3 раза в неделю. Регулярно проводятся субботники и месячники по благоустройству. Убраны стихийные свалки.

По улице Мостовая, на территории школ, детских садов находятся контейнеры для сбора мусора, у административных зданий и магазинов размещены урны. Фасады жилых и общественных зданий окрашены.

Вывоз твердых бытовых отходов в перспективе будет осуществляться на межмуниципальный полигон ТБО, расположенный на территории Красносулинского района, (и) или на завод по переработке ТБО на территории Краснокутского сельского поселения.

Сложившаяся  ситуация требует дальнейшего  упорядоченного функционального зонирования территории Кривянского сельского поселения. В настоящее время практически не организованы зоны, рекомендуемые для рекреационного назначения и для охраняемого восстанавливаемого природного ландшафта. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной территориями, водоисточниками.

Генеральным планом предлагается  развитие зоны жилой застройки, зоны общественно-деловой застройки, развитие промышленной и коммунально-складской территорий, объектов инженерного оборудования водоснабжения и санитарной очистки, развитие рекреационной зоны в черте населенного пункта.

## 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

В целях устойчивого развития Ростовской области решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

При разработке генерального плана сельского поселения следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности сельского поселения как объекта проектирования.

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

## Внешний транспорт.

Транспортный комплекс Кривянского сельского поселения представлен автомобильным видом, которым осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике поселения. Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием особенностей освоения территории и размещения населенного пункта, организации и развития производственных сил.

По территории Кривянского сельского поселения проходит автомобильная дорога с твердым покрытием областного значения «г. Новочеркасск – пос. Багаевская», которая соединяет сельское поселение с соседними районами.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предлагается:

- улучшение состояния  существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Пассажирский транспорт

Перспективы развития транспортной деятельности в сельском  поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов.

Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно благоприятной по транспортному обслуживанию территории сельского поселения. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению сельского поселения необходимыми ресурсами.

Основным видом транспорта на территории Кривянского сельского поселения является автомобильный, имеется автобусное сообщение. Услугами пассажирского транспорта жители пользуются ежедневно. В районе действует разветвленная сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Эти маршруты обслуживают передвижение населения района в центр области, к железнодорожным станциям. Остановки для общественного транспорта на автодороге областного значения располагаются на съезде к улице Дорурс, на повороте на улицу Мостовая и две остановки перед промышленной площадкой Новочеркасской ГРЭС. В станице Кривянская  остановки располагаются в основном по центральной улице Мостовая и одна остановка на улице Большая.

По территории Кривянского сельского поселения с северо-запада проходит подъездная железная дорога к промышленной зоне ГРЭС Хотунок-Новочеркасск.

## Улично-дорожная сеть

Уличная сеть жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

В Кривянском сельском поселении принята следующая классификация улиц:

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основные улицы в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенные улицы в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

Главная улица Мостовая имеет твердое покрытие проезжей части. Она связывает центр станицы с участками производственной зоны в западной и восточной частях.

Основными сельскими транспортными улицами являются улицы расположенные перпендикулярно к главной улице. На вышеуказанных улицах предусматривается проведение ремонта твердого покрытия по улице Школьная и частично по улице Комсомольская, на всех других строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 м и более.

Второстепенными улицами в жилой застройке являются улицы расположенные параллельно главной улице. Генеральным планом предусматривается  проведение ремонта твердого покрытия по улице Большая, на всех других строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 м.

Основной въезд и выезд в станицу Кривянская осуществляется по улице Мостовая.

Производственное движение, в основном осуществляется по объездным производственным дорогам  за пределами жилой зоны.

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (шлак, гравий).

### Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации на первый период расчетного срока   (2015 г.) из расчета  200 автомобилей на 1000 человек составит 2044 единицы. На расчетный срок (2025г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4 – 2860 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, в гаражных кооперативах расположенных в северо-восточной части станицы Кривянская. Дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по станице суммарная мощность СТО должна составить на расчетный срок – 10 постов. На пересечении улиц Мостовая и 40 лет Победы располагается существующая СТО которая в полной мере обеспечит объём технического обслуживания.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. Суммарная мощность АЗС  на расчетный срок – 2 колонки. На территории сельского поселения  АЗС  располагается вдоль автодороги регионального значения.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами,  ГАЗС располагается вдоль автодороги областного значения.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде частных предприятий, они занимают чаще всего приспособленные помещения. По улице Кооперативная размещается автосервис.

2.4. Инженерное обеспечение территории

Анализ уровня развития инженерного обеспечения поселения показывает, что инженерные системы нуждаются в изменении принципов их формирования с учетом современных экологических и экономических условий, передовых технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных проблем.

Задача усугубляется тем, что при значительном физическом (зачастую и моральном) износе отдельных элементов инженерных систем, недостаточном уровне технической оснащенности, коммунальные предприятия испытывают финансовые затруднения при реализации планов модернизации и развития систем инженерного оборудования.

При формировании инженерной инфраструктуры зачастую наблюдается отставание строительства объектов инженерного обеспечения от темпов жилищного строительства и развития промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве инженерных сооружений, прежде всего водоснабжения, канализации, санитарной очистки, и фактически осуществляемыми работами.

Неполная проработка инженерных вопросов приводит к ошибочной оценке развития населенного пункта, а в дальнейшем население не обеспечивается необходимым уровнем удобств и комфорта проживания.

В современных условиях поселение должно иметь инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности населения.

Долгосрочными стратегическими целями совершенствования инженерных систем являются:

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем инженерного обеспечения (как централизованных, так и автономных);

- обеспечение доступности услуг надлежащего качества для населения.

Октябрьский район Ростовской области относится к благоприятным территориям по обеспеченности энергоснабжением, газоснабжением. Преобладающее значение оценочных факторов получают инженерные системы, то есть центральные магистрали электроснабжения (напряжением 500, 330, 220, 110, 35 кВ) и магистральные газопроводы, подводящие ресурсы жизнеобеспечения к населенным пунктам от соответствующих головных сооружений и распределительных станций на территории.

Энергоснабжение

Электроснабжение потребителей Кривянского сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения. На территории района расположена Шахтинская газотурбинная электростанция (ШГТЭС) установленной мощностью 31,6 МВт и вклинивается Новочеркасская ГРЭС. Основным топливом для Новочеркасской ГРЭС является уголь, для ШГТЭС – природный газ. По территории района проходят электрические сети напряжением 500, 330, 220, 110, 35 кВ. Электрическая связь с энергосистемой Украины осуществляется по ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Южная и ВЛ – 500 кВ «Шахты-Победа».

С 2005 года электросетевые объекты напряжением 220, 330 и 500 кВ являются составной частью Единой национальной электрической сети и эксплуатируются филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

По территории сельского поселения проходят  линии  электропередачи  ВЛ - 6-10кВ, ВЛ-35кВ, ВЛ-110кВ, ВЛ-220кВ, ВЛ-330кВ общей  протяженностью 22,5 км, на северо-западе станицы Кривянская располагается электроподстанция  ША-40. Электроснабжение населенного пункта осуществляется через трансформаторные подстанции закрытого типа на напряжении 10/4кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией населённый пункт и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок.

На подстанциях 110 кВ, которые эксплуатируются 30-50 лет, в 2008-2015 гг. требуется проведение реконструкции и техперевооружения с заменой оборудования (трансформаторов, выключателей, разъединителей и др.), выработавшего эксплуатационный ресурс.

Водоснабжение

Кривянское сельское поселение, расположенное в Октябрьском районе относится к зоне, недостаточно обеспеченной подземными водами. Проблема обеспечения населения питьевой водой обусловлена рядом причин, среди которых: низкое природное качество воды поверхностных источников водоснабжения; недостаточный уровень развития централизованного водоснабжения в сельском поселении; отсутствие централизованных систем водоснабжения; недостаточность финансовых и материальных ресурсов для восстановления и охраны водных объектов, для внедрения новых усовершенствованных технологий.

В Кривянском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется только на территории многоквартирной застройки, остальная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок. Вода поступает по распределительным водонапорным сетям в водонапорную насосную станцию из города Новочеркасска.

На современный момент жители станицы из частного сектора пользуются глубинными скважинами. Скважины, расположенные на территории станицы, в основном не имеют зон санитарной охраны и эксплуатируются, начиная с 1966г.

Одним из факторов экологической опасности в районе остается качество питьевой воды и ее дефицит. Практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному воздействию с различной степенью интенсивности.                        Целью развития систем водоснабжения и водоотведения является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения.

Согласно Программе социально-экономического развития станицы Кривянская на 2010-2020 годы, генеральным планом планируется строительство подводящих водопроводных сетей от системы водопровода НЗСП  и разводящих сетей, и строительство водонапорной башни на северо-востоке станицы рядом с водо-насосной станцией.

Водопотребление по поселению

| № п/п | Показатели | Единица измерения | По генплану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 1660 |
| 2. | Производственные нужды (до 10 % от п. 1) | - “ - | 166 |
| 3. | Неучтенные расходы (до 10% от п. 1 и п. 2) | - “ - | 183 |
|  | Всего: | м3/сут. | 2009 |

## Канализация

В настоящее время централизованная система канализации имеется в станице Кривянская охватывающая  территорию многоэтажной застройки в 500 квартирах.

Система водоотведения включает сети коллекторов и канализационную насосную станцию (КНС) расположенную по улице Октябрьская. Сточные воды по системе самотечных коллекторов попадают на КНС, оттуда по напорному коллектору под напором транспортируются на Новочеркасские очистные сооружения (п. Донской).

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению согласно пунктов 3.4.1.3-3.4.1.4 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области.

Согласно Схеме территориального планирования Октябрьского района в станице Кривянская предлагается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки производительностью 2500 м³/сут.

Генеральным планом предлагается применение на территории станицы Кривянская местной локальной системы канализации для бытовых стоков с применением локальных модульных очистных сооружений канализации. ЛОСК размещаются на группы домов или кварталов в зависимости от планировочной возможности и рельефа местности с учетом наличия места сброса очищенных стоков. Производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации после локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка, степень которой определяется правилами спуска сточных вод в хозяйственную сеть.

Очищенные стоки сбрасываются в реку Тузлов и лиман Братский.

Проектом предлагается размещение площадки для хранения осадков от очистки сточных вод в 1,8 км на северо-восток от ст. Кривянская, куда они будут вывозиться из ЛОС для дальнейшего использования под удобрения полей.

В станице сельского поселения проектом предлагается строительство ливневой канализации и очистных сооружений дождевых сточных вод в количестве 10 штук: три находятся на ул. Мостовой, одно на ул. Октябрьской, три по ул. Кооперативной и три по ул. Большой. Сброс очищенных сточных вод от очистных сооружений будет осуществляться в р. Тузлов, в р. Кривая, лиман Братский.

## Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение потребителей Октябрьского района осуществляется, в основном, от котельных ЖКХ, котельных производственных предприятий и других собственников, которые кроме собственных технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и население.

В Кривянском сельском поселении централизованное теплоснабжение незначительно.

В станице Кривянская эксплуатируется две газовые котельные, которые отапливают пятьсот квартир малоэтажных и среднеэтажных жилых домов и муниципальные учреждения, школы, детские сады. Топливом для котельных является природный газ.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и могут рассматриваться как отдельные системы.

Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую технологическую нагрузку, обеспечиваются от собственных котельных.

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

Газоснабжение

По территории  Кривянского сельского поселения и по улице Большая проложен газопровод высокого давления и полностью выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам станицы Кривянская, на территории сельского поселения газифицировано 100% домов.

Природный газ подается в населенный пункт  на отопление, горячее водоснабжение, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды, на теплотехнические нужды промышленного и сельскохозяйственного производства.

Природный газ предусматривается как основной вид топлива как для источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения.

Распределение газа осуществляется от магистрального газопровода к двум газораспределительным станциям (ГРС), от ГРС прокладываются распределительные газопроводы среднего давления до газорегуляторных пунктов (ГРП), расположенных в станице Кривянская на территории селитебной застройки, у котельных, возле промышленных предприятий.

Телефонизация

В современных условиях связь является перспективной базовой инфраструктурной отраслью, обладающей потенциалом экономического роста. Октябрьский район имеет разветвленную сеть электросвязи и почтовой сети.

В настоящее время населению и предприятиям, входящим в Октябрьский район, предоставляются следующие виды услуг основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций:

- телефонная связь общего пользования (стационарная) (все населенные пункты телефонизированы);

- мобильная (сотовая) радиотелефонная связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- почтовая связь.

Основным поставщиком услуг является ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

По территории Кривянского сельского поселения вдоль автомобильной дороги областного значения проходит кабель связи ВОЛС. Показатели развития телефонной связи неуклонно растут. Однако уровень обеспеченности квартирными телефонами в Кривянском сельском поселении низкий и составляет 200 номеров. То есть, чтобы выйти только на средне областную обеспеченность, необходимо минимум вдвое увеличить количество квартирных телефонов.

Развивается в районе и таксофонная связь. Таксофоны установлены на территории станицы Кривянская.

В то же время не везде пока обеспечено необходимое качество телефонной связи.

В последние годы высокими темпами в районе развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ОАО «МТС», ЗАО «МегаФон-Кавказ», ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» («Теле-2»). Уровень проникновения сотовой связи в районе - свыше 90%.

Охват населения телевизионным и радиовещанием в Октябрьском районе составляет порядка 90%. Количество трансляционных радиоточек неуклонно сокращается. Число абонентов проводной радиотрансляционной сети снижается в основном по экономическим причинам, сельская радио аудитория не охвачена государственными и коммерческими организациями телерадиовещания, однако потребность в радио, особенно местного информационного, на селе гораздо больше, чем в городе, не говоря о вопросах экстренного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается. Услуги почтовой связи в сельском поселении предоставляются почтовым отделением, расположенным в станице Кривянская. Почта обеспечивает все виды почтовой связи, в том числе международной. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений: писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов.

## 2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории сельского поселения заключается в выполнении следующих мероприятий:

- Организация рельефа

- Организация поверхностного стока

- Благоустройство оврагов

- Противоэрозионная обработка почвы

- Защита территории от затопления и подтопления

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы.

В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.

Организация поверхностного стока предусмотрена для вновь застраиваемых территорий в ст. Кривянская. Организующей системой водоотвода является сеть дорог.

Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м.

Сброс воды осуществляется в сторону рек, ручьев, водоотвод предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений составляет 100 м.

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории сельского поселения, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка растений.

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть применены агротехнические, гидротехнические или лесомелиоративные мероприятия.

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления необходимы вблизи населенных пунктов.

На территориях перспективного строительства может возникнуть необходимость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. Необходимость строительства дренажа должна быть оценена при разработке проектов детальной планировки новых промышленных или жилых районов. Нужен контроль за состоянием гидротехнических сооружений, предварительная «сработка» водохранилищ до «мертвого» объема, а также реконструкция и ремонт мостов и дорог.

### Вертикальная планировка

## Вертикальная планировка решается в районах нового строительства, учитывает отметки существующих дорог, определяет высотное решение проектируемых улиц и дорог с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. Высотная привязка выполняется с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц.

## Защита от затопления

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территории расположенные на пойменной территории.

Для защиты от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства.

В случае невозможности защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, строительством инженерных сооружений, защита населения должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения мероприятий по защите от затопления (подсыпка территории до не затапливаемых отметок или строительство дамбы обвалования).

На территории сельского поселения предлагается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами вдоль левого берега рек Аксай и Тузлов, вдоль левого берега реки Кадамовка

## Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере могут подвергаться территории практически всего населенного пункта, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод путем прочистки и дноуглубления рек. Целью данного мероприятия является: увеличение пропускной способности русла реки, снижение ущерба от затопления и подтопления прибрежной территории в период весеннего половодья,  резервирование воды в русле на летний жаркий период.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м. На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами или выторфовывание.

## Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы на территории района представлены плоскостным смывом, овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости, регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий, регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей, каптажа родников, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных  лесных насаждений.

На территории сельского поселения предлагается облесение склонов оврагов и берегов реки Кадамовка, левого берега реки Тузлов, вдоль берега пруда Новочеркасского рыбокомбината.

## Противооползневые и противообвальные мероприятия

Для стабилизации оползневых и обвальных проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

## Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

В настоящее время дождевая канализация в поселении отсутствует. Отвод поверхностного стока с территории осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в реки и пониженные места. Поверхностный сток с территории, внося значительное количество загрязняющих веществ в водные объекты, вызывает их загрязнение.

Строительство дождевой канализации следует рассматривать как первоочередное мероприятие по улучшению водной экологии.

Предлагается создание в поселении системы водоотвода поверхностных вод путем строительства сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны. При организации системы дождевой канализации:

-исключается ущерб, наносимый затоплением улиц, подземных коммуникаций и дорожных покрытий;

-снижается накопление загрязнений, особенно в таких очагах загрязнений, как автопредприятия;

-снижается количество загрязнений, попадающих в реки.

## Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Намечаются следующие мероприятия по благоустройству и регулированию русла рек и благоустройству прилегающей территории:

-организация поверхностного стока в приречной зоне;

-укрепление береговых участков;

-озеленение склонов и территорий вблизи акваторий;

-уборка от мусора акватории и береговой зоны;

-соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе;

-очистка русла рек  от антропогенных отложений, дноуглубление;

-обустройство прибрежных водозащитных полос.

Для освоения территории, рельеф которой пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству сельской территории. Овраги целесообразно использовать для создания зеленых зон отдыха, также для прокладки инженерных коммуникаций, можно спользовать для размещения гаражей.

Возможно использование различных способов берегоукрепления:

закрепление поверхности с помощью металлических сеток,

устройство защитных комбинированных конструкций из крупнообломочных материалов и металлической сетки.

Охрана водных объектов

Проблему защиты водных ресурсов намечается осуществить за счет следующих мероприятий:

-строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, рассчитанных на проектные расходы сточных вод.

-организация централизованной системы канализации в индивидуальной застройке.

-организованное отведение и обезвреживание поверхностного стока. Поверхностный сток очищается на очистных сооружениях дождевой канализации.

-очистка производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях.

-благоустройство территории, прилегающей к рекам и регулирование русла рек

- защита рек и водотоков протекающих в балках от загрязнения и заиления по всей длине.

На территории сельского поселения предлагается создание берегового укрепления реки Кривая и вокруг озера Разрытое.

### 2.6.  Комплексная оценка территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния. При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; историко-культурных комплексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов) с целью выявления оптимального использования территории сельского поселения для различных видов хозяйственной деятельности: жилищно-гражданского и производственного строительства, отдыха населения. Из архитектурно-планировочных факторов проанализированы степень и характер освоенности территории, её транспортная обслуженность, энергообеспеченность, строительная база.

При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые.

При этом учтены территории, которые не могут быть рекомендованы к освоению отдельными видами деятельности, сюда отнесены застроенные территории.

В настоящем разделе излагаются основные выводы по этим факторам и их значимости, и дается их суммарная оценка, которая произведена графически по всему набору планировочных и природных факторов.

Оценка территории для жилищно-гражданского и производственного строительства

Ведущими факторами при оценке территории для жилищно-гражданского и производственного строительства являются инженерно-геологические условия, водообеспеченность, транспортная обслуженность. Кроме того, оцениваются климатические условия, инженерно-сырьевая база, энергоснабжение, стройбаза.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрологическими условиями к неблагоприятным процессам на проектируемых территориях относятся: затопление, подтопление, заболачивание, эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, ветровая дефляция, сейсмичность.

Территория  сельского поселения занятая оврагами, балками, поймами рек, по природным условиям относится к неблагоприятным и ограниченно благоприятным для жилищно-гражданского и производственного строительства.

Ограничивающим фактором на территории является мелкие геоморфологические элементы: ложбины стока, бессточные ложбины, водораздельные пространства, а также сильно развитая эрозионная сеть, представленная поймами реки, ручьями, оврагами с временными водотоками. Сюда относятся территории, занятые оврагами, балками, долинами рек, сложенными породами долинно-балочного комплекса. Ограничивающим фактором  является также наличие оврагов глубиной  3-10м.

На территории сельского поселения вдоль подъездной железной дороги, вдоль автомобильной дороги областного значения выделены зона загрязнения внешней среды и зона по шумовому фактору неблагоприятные для капитального строительства. Значительная территория  сельского поселения относится по инженерно-геологическим условиям к ограниченно благоприятным.

Наибольшую часть сельского поселения составляют сельскохозяйственные земли с высокой категорией бонитета, которые включены в ограниченно благоприятную зону  для жилищно-гражданского строительства.  Но поскольку эти земли заняты пашней и кормовыми угодьями, нет необходимости отчуждения ценных сельскохозяйственных земель, поскольку жилищно-гражданское строительство может осуществляться в существующих границах населенного пункта.

Учитывая  природные условия, инженерно-сырьевую и строительную базу, территория Кривянского сельского поселения относится к категории ограниченно благоприятной для производственного строительства. Для определения застройки того или иного участка необходимы специальные инженерно-геологические исследования.

К факторам, влияющим на ограничение градостроительного и хозяйственного освоения территории, относятся санитарно-защитные зоны территории промышленной площадки Новочеркасской ГРЭС, охранные зоны, водоохранные  зоны рек, прибрежная зона вокруг пруда Новочеркасского рыбокомбината.

К неблагоприятным территориям отнесены поймы рек и ручьев – подверженные водной эрозии и территории занятые оврагами и балками.

- Геологическое строение

В геологическом строении территории выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами. Вследствие активной тектонической деятельности поверхность фундамента неровная. На большей части Ростовской области она приподнята и представляет центральную часть Северо-Приазовской денудационно-аккумулятивной наклонной равнины.

Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории Ростовской области включают девонские, каменноугольные образования.

Отложения девона имеют повсеместное распространение. На большей части рассматриваемой территории они залегают на кристаллическом фундаменте. Морские осадки представлены песчаниками, доломитами, известняками и глинами. Общая мощность девонских отложений около 600 м. Девонские горные породы перекрываются повсеместно каменноугольными осадками.

### Оценка социальной сферы

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта. Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области обеспеченность учреждениями здравоохранения, культурно-бытового обслуживания в поселении соответствует нормативной, качественное состояние и вместимость объектов обслуживания удовлетворяет современным стандартам. Одной из проблем сельского поселения является недостаточная обеспеченность детскими дошкольными и школьными учреждениями.

Обеспечение жителей услугами первой необходимости осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км). Получасовая доступность покрывает всю территорию станицы Кривянская.

Оценка инженерной инфраструктуры.

Анализ уровня развития инженерного обеспечения населенных пунктов  показывает, что инженерные системы нуждаются в изменении принципов их формирования с учетом современных экологических и экономических условий, передовых технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных проблем.

При формировании инженерной инфраструктуры в поселении зачастую наблюдается отставание строительства объектов инженерного обеспечения от темпов жилищного строительства и развития промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве инженерных сооружений, прежде всего канализации, санитарной очистки, и фактически осуществляемыми работами. В дальнейшем население не обеспечивается необходимым уровнем удобств и комфорта проживания. В настоящее время централизованная система канализации имеется в станице Кривянская охватывающая  территорию многоэтажной застройки в 500 квартирах.

В современных условиях каждое поселение должно иметь инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности населения.

На основе анализа территория Кривянского сельского поселения относится к благоприятным территориям по обеспеченности существующими системами инженерного обеспечения. Сельское поселение характеризуется достаточно высоким уровнем развития системы водоснабжения, газоснабжения, энергообеспечения, обеспечение составляет 100% от общей площади.

### Оценка  транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Кривянского сельского поселения представлен автомобильным транспортом, которым осуществляют грузовые и пассажирские перевозки.

Обеспеченность транспортной инфраструктурой в станице наиболее благоприятная, территории сельского поселения - благоприятная.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства.

Ведущим фактором при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы.

Давая комплексную оценку территории муниципального образования по степени благоприятности дальнейшего развития, отмечаем следующие моменты.

Территория наиболее благоприятная для ведения сельского хозяйства - это почвенный покров с уклоном до 1˚, относится к категории не смытых почв.

Территория  благоприятная для ведения сельского хозяйства - почвенный покров с уклоном 1 – 3˚, относящийся к категории не смытых почв.

Территория условно благоприятная - с уклоном свыше 3-5˚ , относится к категории слабосмытых почв.

Территория ограниченно  благоприятная - с уклоном свыше 5-7˚ , относится к категории среднесмытых почв.

Категория земель относящихся к категории неблагоприятных для ведения сельского хозяйства - это смытые почвы оврагов и балок.

Территории, благоприятные для сельскохозяйственного производства, в настоящее время заняты пахотными землями.

Оценка территории для организации отдыха.

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие природно-ландшафтных осей (реки, пруды).

Планировочная  структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.

Основная природно–ландшафтная  планировочная ось – реки Аксай, Тузлов, Кадамовка, которые наиболее благоприятны для полноценного отдыха, так как эти места имеют живописный ландшафт представленный древесно–кустарниковой растительностью на сухих песчаных почвах. Реки протекают по территории станицы Кривянская.

Второстепенной природно-ландшафтной осью являются пруды и озера.

### Экологические условия

Сложившиеся эколого-средовые условия на территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района в целом определяются как относительно благоприятные.

В настоящее время территория, приземной атмосферный слой и гидрографическая  сеть поселения значительно очистились, как следствие закрытия шахт, загрязнявших окружающую среду.

Массивы зеленых насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей).

Пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных веществ и их скопление в воздушной среде, их отток от осваиваемых человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных воздушных масс.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением имеют частный, ограниченный конкретными случаями приобъектный характер. К числу их относятся случайный разброс по территории свалок бытовых и производственных отходов, нарушения нормируемых параметров санитарно-защитных зон от  отдельных производственных предприятий, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселений.

2.7.  Охрана окружающей среды

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей среды.

Современное экологическое состояние территории Октябрьского района определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

Климат Восточного Донбасса умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением. На территории преобладают ветры восточных румбов. Несмотря на то, что среднегодовая скорость ветра  (4,5 м/сек.) не выходит за пределы гигиенического комфорта для человека, в течение года ветровая нагрузка способствует переносу и распространению загрязняющих веществ на значительные расстояния. В соответствии с СанПиН 2.1.6.575-96, по средним значениям метеорологических параметров территория Восточно-Донбасской агломерации характеризуется повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА)

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Кривянского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания, зоны санитарной охраны, разрабатывается комплекс природоохранных мероприятий. Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Земельные участки, обремененные ограничениями по их хозяйственному использованию, состоят из территорий водоохранных зон и прибрежных полос рек; лесов, выполняющих защитные функции; охранных зон линий электропередачи, магистральных трубопроводов; зон санитарной охраны источников водоснабжения.

На территории Кривянского сельского поселения особо охраняемых природных территорий нет. Объекты культурного наследия на территории представлены памятниками археологии, искусства, истории, градостроительства и архитектуры регионального значения. Свято-Тихоновская православная церковь является объектом культурного наследия регионального значения, выявленная церковь Покрова Божьей Матери объект культурного наследия, в парке станицы располагаются три объекта культурного наследия – три памятника посвященные воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Охранные зоны для объектов культурного наследия не установлены. Генпланом для этих объектов предлагается временная граница санитарно-защитной зоны- 10 м от внешних границ.

Мероприятия по организации системы очистки и сброса очищенных вод в соответствии с пунктом 8.4.6 региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области предусматривают:

В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

- сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых, поверхностные и т.д), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочно допустимые уровни;

- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки, другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных пунктов и производственных площадок;

- осуществлять сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги на водных объектах, используемых населением для питьевх, хозяйственно-бытовых и рекреационных целей;

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут оказать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;

- производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также производить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

Запрещается сброс сточных вод в водные объекты:

- содержащие природные лечебные ресурсы;

- отнесенные к особо охраняемым водным объектам;

- в границах зон, округов санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения;

- в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

Сброс, сточных вод может быть ограничен, приостоновлен или запрещен по основаниям и в порядке, установленным федеральным законодательством.

Мероприятия по защите поверхностых вод от загрязнения в Кривянском поселении предусматривают помимо устройства водоохранных зон, прибрежных защитных полос, охранных зон источников водоснабжения и водопроводов также:

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений;

- предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и потребления;

-   установление зон рекреации водных объектов, в том числе для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли;

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в соответствии с пунктом 8.4.10 региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области  предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Для предотвращения загрязнения и заиления водных объектов Кривянского сельского поселения необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 года №74-ФЗ и в соответствии с пунктами 5.3.5. - 5.3.9. Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от крутизны склонов, прилегающих территорий.

Размер прибрежной защитной полосы.

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, с соблюдением режима использования их территорий в сельском поселении возложены на юридические и физические лица  в пользовании, собственности, владении которых находятся земельные участки, расположенные в пределах водо-охранных зон и прибрежных полос.

Водоохранная зона для реки Аксай - 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 40 м, водоохранная зона для рек Тузлов и Кадамовка – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 40 м, для реки Кривая, а также для ериков и озер – водоохранная зона и ширина прибрежной защитной полосы 50 м. Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы пруда Новочеркасского рыбохозяйства, имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовальные ямы), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, места складирования и захоронения отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

-складирование навоза и мусора, заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 30 градусов;

-проведение рубок главного пользования;

-строительство новых и расширение действующих промышленных и сельско- хозяйственных объектов;

-проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

-распашка земель;

-применение удобрений;

-складирование отвалов размываемых грунтов;

-выпас и организация летних лагерей скота;

-установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

-движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. Генеральным планом сельского поселения предлагается обвалование объектов сельскохозяйственного назначения – свинотоварной фермы и машинотракторных мастерских, полевого стана расположенных на границе водоохранных зон реки Кадамовка.

В состав земель сельского поселения занятых охранными полосами (зонами инженерных, транспортных и других сооружений и объектов сельского поселения) включены охранные зоны ЛЭП; охранные зоны магистральных трубопроводов; санитарно-защитные зоны кладбищ, карьера.

В станице Кривянская производственная зона находится в черте и за чертой населенного пункта. В восточной части станицы размещается свиноферма, складские помещения и ток, помещения машинотракторного парка, мастерские. На территории станицы располагается цех лакокраски, территория рыбокомбината, индивидуальные гаражи. На севере  находится цех по производству гвоздей. На западе в окрестностях станицы располагается кирпичный завод.

На востоке станица граничит с промышленной площадкой Новочеркасской ГРЭС. Согласно экспертного заключения Северо-Западного научного центра и Роспотребсоюза №78.01.08.Т.01387.12.09 от 25.11.2009 года, филиалу ОАО «ОГК-6» Новочеркасская ГРЭС рекомендована расчетная санитарно-защитная зона (после завершения строительства 9-го энергоблока) размером 1000 метров по всем направлениям.

Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный №10995 (с изменениями от 10.04.2008г.) и Приложений 17, 18 нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области санитарно защитные зоны устанавливаются:

  Санитарно–защитная зона – 50 м для сельских кладбищ.

  Санитарно – защитная зона - 50 м  хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

  Санитарно – защитная зона –50 м для материальных складов.

 Санитарно – защитная зона – 50 м для станции технического обслуживания легкового автотранспорта до 5 постов

 Санитарно – защитная зона – 100 м  для гаражей  и парка по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

  Санитарно – защитная  зона  - 100 м для складов горюче – смазочных материалов;

 Санитарно – защитная зона – 100 м для карьера по добыче песка, глины, песчано-гравийной смеси;

 Санитарно – защитная зона – 100 м для автозаправочной станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом

  Санитарно – защитная зона –100 м для цеха лакокраски

   Санитарно – защитная зона – 300 м для свинотоварной фермы до 4000 голов;

  Санитарно – защитная зона – 300 м для рыбокомбината

  Санитарно – защитная зона – 300 м для цеха по производству гвоздей

  Санитарно – защитная зона – 300 м для золоотвалов  Новочеркасской ГРЭС

 Санитарно–защитная зона – 300 м производство кирпича (красного, силикатного), строительных керамических и огнеупорных изделий

 Санитарно–защитная зона – 500 м открытые склады и места перегрузки угля

  Санитарно – защитная зона – 50 м для канализационной насосной станции.

  Санитарно-защитная зона  – 100 м для локальных очистных сооружений.

 Санитарно – защитная зона –100 м для площадки хранения осадков от очистки сточных вод.

  Санитарно – защитная зона –100 м для очистных сооружений дождевых сточных вод.

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта вместимостью свыше 300 машино-мест принимается 50 метров до фасада жилых домов.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года

№ 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92  № 9  охранные зоны составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ –  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газораспределительных станций -   в   виде   участка   земли, ограниченного  замкнутой  линией,  отстоящей  от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением следующих правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

-  перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

-  открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

-  устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

На территории сельского поселения размещены электрические сети ВЛ6 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 220 кВ, ВЛ 330 кВ.

За последние годы в нашей стране суммарная напряженность электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими устройствами, увеличилась по сравнению с естественным фоном.

Электромагнитное излучение относится к тем физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма, развития болезней. В связи с развитием науки и техники, проблема воздействия электромагнитных полей на организм человека в дальнейшем будет усугубляться.

Основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередач и передающие радиотехнические объекты.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля (ВЛ) , создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы предоставленной территории.

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи по обе стороны от крайних проводов на расстоянии для   ВЛ 1 кВ - 20 кВ – 10 м, ВЛ 35кВ – 15 м, ВЛ 110кВ – 20 м, ВЛ 220кВ – 25 м, ВЛ 330кВ – 30 м

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц; производить строительство, снос, реконструкцию зданий и сооружений; осуществлять всякого рода взрывные, мелиоративные, землеройные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; устраивать загоны для скота, располагать полевые станы, совершать проезд машин и механизмов, имеющих высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м, размещать хранилища горюче-смазочных материалов, всякого рода свалки, разводить огонь, складировать корма, удобрения, солому, дрова и другие материалы.

Согласно Санитарных правил и норм  СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399 и Приложения 13 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, зона санитарной охраны подземных  водозаборов – от 30 до 50 метров, охранная зона для водопровода 5 метров.

Генеральным планом сельского поселения предлагается комплекс природоохранных мероприятий вокруг площадки водопроводных сооружений и водонапорной башни:

  Санитарно – защитная зона –50 м для площадки водопроводных сооружений

  Санитарно – защитная зона –30 м для водонапорной башни

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

-  применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Придорожная полоса для автомобильной дороги областного значения принимается 50 метров.

Полоса отвода железной дороги составляет 100 метров.

Ограничения  на использование территорий, связанные с наличием полезных ископаемых, шахт и терриконов следующие:

- не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной обработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию.

- обязательная рекультивация земли после окончания добычи полезных ископаемых.

- Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

- Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

- Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

- За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного  (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории не установлена,  в связи с отсутствием проекта зон охраны.  Проектом генерального плана,  рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников истории на  территории Большебукорского сельского поселения и установить охранную зону памятников истории 50 м.

Экология

В соответствии с экологическим районированием Ростовской области Октябрьский район входит в зону напряженной экологической обстановки. Антропогенное воздействие обусловлено сельскохозяйственной деятельностью, функционированием небольших промышленных предприятий, локальными разработками месторождений полезных ископаемых. На экологическое состояние Кривянского сельского поселения  огромное влияние оказывают урбанизированные территории городского округа Новочеркасска.

Основными экологическими проблемами являются:

частичное загрязнение водных объектов;

локальные случаи применения ядохимикатов;

необходимость проведения работ по организации водоохранных зон;

несанкционированное размещение твердых бытовых отходов.

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшения влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции  или технического перевооружения,

б) осуществления градостроительных мероприятий.

Современное экологическое состояние территории сельского поселения определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение. Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и не достигают опасных значений.

По степени влияния на здоровье человека основным фактором состояния среды является загрязнение атмосферного воздуха.

- Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

-проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

-выявление и рекультивация стихийных существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, вывоз всех отходов; ликвидация всех несанкционированных свалок;

-организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;

-совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

-разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

Так как основным видом деятельности является сельское хозяйство, то загрязнение атмосферного воздуха связано именно с этой отраслью.

Источниками вредных выбросов в атмосферу являются также объекты теплоснабжения, энергетики, транспортной инфраструктуры, производственные объекты,  автодорожный транспорт.

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории являются взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.

По уровню загрязнения вод в реках, качество воды в водных объектах изменяется от «умеренно загрязненных» до «очень грязных». Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются сельскохозяйственные предприятия.

На территории активно используются подземные воды родников и колодцев, а качество их в большинстве случаев неизвестно. Единичное опробование родников и колодцев в пределах населенных пунктов показывают на значительное загрязнение подземных вод.

- Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в соответствии с пунктом 7.4.8. региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области, проектом предусматривается:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

С целью исключения возможности загрязнения подземных вод основного эксплуатируемого горизонта в соответствии с Республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Ростовской области на период до 2010 года» предусматривается там понирование бесхозных водонапорных скважин. Для реализации данного проекта необходимо следующее:

- разработка и согласование Проекта ликвидационного тампонажа;

- проведение работ по тампонированию скважин;

- оформление документов о ликвидации скважин: актов приемки сдачи выполненных работ, актов списания из реестра водозаборных сооружений и снятия с баланса держателя имущества.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в соответствии с пунктом 7.4.10. региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области  предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Почвы сельского поселения отличаются неблагоприятными физико-химическими свойствами. Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель.

Наиболее характерными негативными процессами являются: эрозия пахотных земель,  дегумификация почв,  деградация пастбищ, загрязнение земель химическими веществами и захламление отходами производства и потребления. Влияние этих негативных процессов приводит к образованию истощённых земель и как следствие, отражается на качестве сельхозпродукции.

- Охрана и рациональное использование почв

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Октябрьском районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Объемы ТБО в сельском поселении составляют 0,44 т на человека в год и составляют 4,5 тыс. тонн.

Норма образования бытовых отходов принята 440 кг в год на 1 человека, в том числе 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок – 15 кг (75 м³) на 1 человека в год; уличный смет при уборке территории принимается 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

По проекту генерального плана на первую очередь объемов ТБО составит 5,0 тыс. тонн, на вторую очередь – 5,8 тыс. тонн.

Расчет объемов твердых бытовых отходов в Кривянском сельском поселении

| Наименование населенного пункта | Объем отходов на 01.01.10г. т/год | Объем отходов по генплану (1 очередь) т/год | Объем отходов расчетный срок) т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Кривянская | 44498 | 4965 | 5789 |
| Всего | 44498 | 4965 | 5789 |

Все твердые бытовые отходы в сельском поселении вывозит ООО «Коммунальщик» на свалку г. Новочеркасска.

Вывоз твердых бытовых отходов в перспективе будет осуществляться на межмуниципальный полигон ТБО, расположенный на территории Красносулинского района, (и) или на завод по переработке ТБО на территории Краснокутского сельского поселения.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТБО.

Медицинские отходы

В соответствии с Республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Ростовской области на период до 2010 года» в целях предотвращение биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Производственные отходы.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  сельского поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

2.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и гражданской обороны

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника: природные, техногенные, биолого-социальные и военные и по масштабам: локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

Основными природными и техногенными опасностями, имеющими наибольшую вероятность перехода в чрезвычайную ситуацию, являются (в порядке убывания риска возникновения):

-природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- техногенные – аварии на транспорте,  взрывопожароопасность, химическая опасность.

- биолого-социальные – биологически опасные объекты, а также природные очаги инфекционных болезней.

Могут возникнуть пожары в жилой и производственных зонах, при прорывах межпоселкового газопроводов возможны взрывы; могут возникнуть пожары при перевозке ГСМ. Один раз в год возможны сильные снегопады, вызывающие снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта. В результате всего этого возможны нарушения в жизнеобеспечении деятельности населения, материальные потери.

Чрезвычайные  ситуации  природного  характера обусловлены климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Чрезвычайные природные ситуации, обусловленные метеорологическими (атмосферными) явлениями, выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, сильным повышением температуры, гололёдом.

Наиболее опасными метеорологическими и геофизическими явлениями территории сельского поселения являются:

- грозы,

- ливни с  интенсивностью 30мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы);

- просадочность грунтов;

- подтопление территории;

- оползни, обвалы.

Вышеперечисленные метеорологическим и геофизическим процессы не представляют непосредственной опасности для здоровья и жизни людей, однако они могут нанести ущерб самим зданиями и инженерным коммуникациям и мешать проведению нормальной их эксплуатации.

### Геологические опасные явления

На территории Кривянского сельского поселения наблюдаются следующие опасные экзогенные геологические процессы: переработка берега, оврагообразование, повышение уровня грунтовых вод. Наибольшую опасность представляют эрозионные процессы.

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факторов на территории поселения.

### Гидрологически опасные явления

Характерным из чрезвычайных гидрологических ситуаций является половодье. В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для подтопления находящихся в береговых зонах построек и сооружений, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах практически всех рек, как крупных, так и малых.

Чрезвычайные  ситуации   техногенного  характера Основными источниками территориального техногенного воздействия являются аварии на транспорте, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса, взрывоопасность, пожароопасность, химическая опасность, остается высокая аварийность на транспортных системах (трубопроводы, обрушение мостов, ДТП и др.);

Основные чрезвычайные ситуации техногенного характера.

| №№ по г/п | Наименование здания и сооружения | Основные поражающие факторы | Классификация в соответствии с ПП РФ № 304 от 21.05.2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые и общественные здания | - обрушение зданий; - тепловое излучение при пожаре; | Авария территориального характера Авария локального характера |
| 2 | Подземные автостоянки | - тепловые излучения при пожаре; - ударная волна при взрыве; | Авария локального характера Авария локального характера |
| 3 | Котельные | - ударная волна при взрыве; - отравление продуктами сгорания | Авария локального характера Авария локального характера |
| 4 | Трансформаторные подстанции | - поражение электрическим током; - тепловое излучение при пожаре. | Авария локального характера Авария локального характера |
| 5 | Газораспределительные пункты | - ударная волна при взрыве природного газа | Авария локального характера |
| 6 | Газоснабжение | нарушение условий жизнедеятельности | Авария местного характера |
| 7 | Теплоснабжение |  |  |
| 8 | Электроснабжение |  |  |
| 9 | Водоснабжение |  |  |

К техногенным пожарам, возникновение которых возможно на территории поселения, относятся пожары хлебных массивов. В соответствии с климатическими особенностями региона, период, с апреля по октябрь месяцы, является пожароопасным сезоном. Исходя из устойчивых среднестатистических, высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров составляют пожары, происходящие на объектах экономики, объектах социально культурного и бытового назначения, в жилом секторе. К основным причинам возгорания относятся неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В целях предотвращения ЧС техногенного характера необходимо проводить комплекс мероприятий по выполнению техники безопасности, пожарной безопасности.

### Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия газовой, пищевой, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газопроводы.

К числу взрывоопасных  и пожароопасных объектов (ВПО) на территории Кривянского сельского поселения относятся магистральный газопровод, проходящий по территории сельского поселения, водозаборная станция, электроподстанция, газораспределительные пункты, кирпичный завод, цех лакокраски,  АЗС, ГАЗС, СТО, машинотракторные мастерские, свинотоварная ферма, рыбокомбинат, Новочеркасская ГРЭС.

##### Аварии на автотранспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие сельских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные  ситуации   биолого-социального  характера. Основными источниками могут быть биологически опасные объекты, а также природные очаги инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по инфекционной заболеваемости на территории муниципального образования, на протяжении последних лет, оценивается как стабильная и благополучная. Основанием такой оценки служит отсутствие в течение последних лет на территории вспышек массовых инфекционных и не инфекционных заболеваний, снижение роста социально-обусловленных заболеваний, постепенный рост показателей уровня охвата населения профилактическими прививками.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках. Не меньшую опасность представляет распространение свиного и птичьего гриппа.

К опасным болезням, периодически проявляющимся относятся Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), туляремия и ряд других, носителями которых являются грызуны и другие позвоночные, переносчиками - насекомые, клещи.

Наличие природно-очаговых заболеваний являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, что необходимо учитывать при хозяйственном и рекреационном использовании территории поселения.

Защита населения, профилактика очагов природных эпидемий первоочередные задачи районных СЭС и специализированных служб области.

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного и техногенного характера.

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления Ростовской области  в соответствии с требованиями федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1998 г. № 68-ФЗ с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

- Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного характера.

В сельском поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах:

-создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, а также проведение специальных инженерно технических мероприятий на участках возможного образования карстовых провалов, оползней.

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС техногенного характера.    К доминирующим техногенным ЧС относятся: дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей; пожары на производственных объектах, транспорта, социально-бытового и культурного назначения; в жилом секторе с гибелью людей; аварии на магистральных и коммунальных газопроводах.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

-  улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-  устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-  работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможного экологического загрязнения при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-  регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах транспортировки газа необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных трубопроводов и газораспределительных пунктов, строгое соблюдение режима использования их территории;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

- организация дистанционного контроля состояния трубопроводов;

-формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами.

Для предотвращения ЧС  на взрывопожароопасных объектах определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных предприятий и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Мероприятия противопожарной охраны по защите населения:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности.

##### Общие требования к взрывопожароопасным объектам:

- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. р.п.).

- Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

- Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- установка емкостей на горючее или трудно горючее основание;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

-оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

-обеспечить проезд механизированных средств пожаротушения;

-осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

-для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля  соблюдения противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Общие положения по содержанию территории населенных пунктов и предприятий:

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в районе составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

Размещение пожарных депо

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту  вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

По плану оперативного тушения пожара при возникновении пожароопасной ситуации на выделенной территории, обслуживание сельских населенных пунктов осуществляется  пожарными депо, расположенных на территории близлежащих районных центров и городских округах, а также привлекаются добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой. Ближайшими для территории Кривянского сельского поселения является пожарная часть №68 расположенная в рабочем поселке Каменоломни и пожарная часть №139 в поселке Персиановском. На территории сельского поселения находится пожарная дружина и муниципальная Казачья пожарная дружина, которые располагаются на востоке станицы на территории производственного центра КФХ Пятибратова.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Расход воды на пожаротушение.

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (р.п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (р.п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

Для  Кривянского сельского поселения на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар, с расходом воды на пожаротушение жилых зданий 10 л/сек в жилой застройке и один пожар на сельскохозяйственных предприятиях с расходом воды на пожаротушение 10 л/сек. Количество одновременных пожаров – 1.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(2пожара х 10л/сек х 3600сек х 3 часа): 1000л = 216 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Районное звено территориальной подсистемы РСЧС, предназначено для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах сельского поселения и района.

Руководящим органом РСЧС является Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Основными мероприятиями РСЧС являются:

а) в режиме повседневной деятельности:

-осуществление наблюдения и контроль за состоянием природной среды, обстановки на потенциально опасных объектах и в прилегающих к ним территориях;

-создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

-осуществление целевых видов страхования.

б) в режиме повышенной готовности:

- организация круглосуточного дежурства в администрации сельского поселения;

-усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

- принятие мер по защите  населения, природной среды;

-приведение в состояние  готовности сил и средств РСЧС, предназначенных для ликвидации возможных ЧС, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в районы ЧС.

в) в режиме чрезвычайной ситуации:

- организация защиты населения;

- выдвижение сил и средств  в  районы ЧС;

- организация работ по ликвидации ЧС;

- осуществление постоянного усиленного контроля за состоянием окружающей природной среды в районе ЧС.

Для сельского поселения введены следующие степени готовности гражданской обороны:

повседневная;

первоочередные мероприятия ГО 1 группы (ПМ-ГО-1);

первоочередные мероприятия ГО П группы (ПМГО-П);

мероприятия общей готовности ГО (ОГГО);

Руководство села, занимаясь повседневной деятельностью, находится в готовности к выполнению задач гражданской обороны согласно планам.

Для организации связи в интересах управления силами ГО используются телефонная и телеграфная связь.

Водоснабжение обеспечивается из подземных источников (колодцев).

Для решения задач противопожарного обеспечения привлекаются боевые расчёты ПЧ, добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой.

При объявлении Штабом ГО радиационной опасности населению, рекомендуется:

- укрыться в жилых домах, служебных помещениях, подвалах, погребах;

- принять меры защиты от проникновения в квартиру (дом) радиоактивных веществ с воздухом, закрыть форточки, дымоходы, уплотнить рамы и дверные проемы;

- сделать запас питьевой воды, хранить воду и продукты в закрытых емкостях;

- провести экстренную йодную профилактику.

Планировка, оборудование укрытий и степень готовности к приему укрываемых должны соответствовать требованиям СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

3. Проектные предложения по дальнейшему развитию

территории сельского поселения

3.1. Перечень мероприятий, предусмотренных генеральным планом развития территории  Кривянского сельского поселения

В целях реализации проекта Генерального плана в части развития муниципального образования в границах Кривянского сельского поселения Октябрьского муниципального района Ростовской области согласно Схемы территориального планирования Ростовской области и Схемы территориального планирования Октябрьского района Ростовской области необходимо выполнить следующие мероприятия:

Первая очередь – до 2015 г.

Расчетный срок – до 2025 г.

## Мероприятия в сфере развития промышленного и агропромышленного комплексов

Промышленность

-строительство хранилища живой рыбы

- инвестиционная площадка

- производственная площадка

Мероприятия по обеспечению устойчивости социально-демографической структуры населения

- реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы.

- создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа.

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест, развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи

Мероприятия по развитию и размещению жилых зон

- строительство новых жилых образований

- благоустройство территории населенного пункта

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

- Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры

- перепрофилирование существующих, но не пользующихся спросом объектов сферы обслуживания, более необходимых для сельского поселения;

- создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности базовых социаль-ных услуг;

- строительство учреждений образования и дошкольного воспитания

Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-технической инфра-структуры

Водопотребление, канализация

- инвентаризация, обследование существующих систем водоснабжения и водоотведения - водопровода, канализации, очистных сооружений, КНС.

- проектирование (реконструкции, строительства) систем водоснабжения и канализации в населённом пункте

- снижение удельного потребления чистой воды за счет установки средств учета и контроля расходования воды в зданиях любого назначения, коммунально-бытовых предприятиях;

- проектирование уличной сети водопровода и канализации при строительстве новых жилых образований

Газоснабжение

- проектирование и строительство распределительных сетей газопровода для достижения 100% обеспеченности населения.

Теплоснабжение

- перевод угольных, электро - мазутных котельных на природный газ

- проектирование и перевод квартир в многоквартирных жилых домах с центральным отоплением и индивидуальных жилых домов на автономное теплоснабжение по средствам установки газового оборудования

- проектирование и перевод жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных, сельскохозяйственных предприятий, котельных на экономичные виды топлива

Электроснабжение

- проектирование замены провода СИП, изоляторов, разрядников, ТП

- установка дополнительных  ТП.

- установка дополнительных линий уличного освещения

- проектирование схемы электроснабжения сельского поселения с учётом увеличения нагрузок, рассчитанных на развитие населённого пункта, промышленных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и других объектов, предусмотренных генеральным планом.

Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры:

- ремонт дорог на территории станицы Кривянская

- строительство дорог с твердым покрытием на территории станицы Кривянская

- для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог необходимо провести их инвентаризацию для перевода в сеть дорог общего пользования.

- установка дополнительных остановочных павильонов в населенном пункте

Мероприятия по развитию и размещению рекреационной зоны

- генпланом намечается создание территорий зеленых насаждений на правом берегу реки Кадамовка на площади 25,2 га и вокруг озера на юго-востоке от станицы на площади 52,4 га, которые необходимы для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшения облика станицы, повышения эстетических её достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций  между станицей и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение) и как водоохранные насаждения, защищающие реку Кадамовку от пересыхания и загрязнения.

- предлагает создание новых рекреационных зон - в северной части станицы на левом берегу реки Кадамовка на площади 3,6 га, в юго-восточной части станицы вдоль западного берега озера Разрытое на площади 9,7 га. Зоны отдыха предполагается обустроить площадками для отдыха и занятий спортом. Предполагается так же создание условий для проведения пикников, оборудовать места для мангалов и кострищ, предусмотреть мусоросборники, столы с навесами, биотуалеты.

Мероприятия по созданию условий для улучшения экологической обстановки  Мероприятия, направленные на стабилизацию и оздоровление экологической обстановки должны быть направлены на:

Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн:

-озеленение существующих санитарно-защитных зон, которые накрывают значительные участки жилого фонда

Снижение вредных сбросов в водоёмы:

- строительство сетей дождевых стоков и их очистка;

- строительство хозяйственно-бытовой канализации (в том числе в индивидуальной застройке);

- охрана источников водоснабжения

- обвалование объектов сельскохозяйственного назначения расположенных на границе водоохранных зон

- защита водного фонда от загрязнения и заиления

- организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников, организация контроля за соблюдением их режима;

Санитарную очистку территории:

- мероприятия по оборудованию контейнерных площадок на территории населённого пункта.

- мероприятия по оборудованию контейнерных площадок на территории садоводческих товариществ, систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, особое внимание должно уделяться лесным массивам, прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог.

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации.

Проектые предложения предусмотренные генеральным планом сельского поселения не предусматривают перевода земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» и «Земли населенных пунктов» в другие категории.

3.2. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

Утвержденная Собранием депутатов Октябрьского района в 2007 г. (Решение № 183) стратегия развития Октябрьского района определяет строительство промышленных предприятий на территории района и промышленной зоны как «Приоритетное направление инвестиционной деятельности». Кривянское сельское поселение располагается в южной части Октябрьского района на пригородной территории города Новочеркасска, с наибольшим рейтингом развития, где ожидаются наибольшие темпы роста со значительной долей участия в развитии экономики частных инвесторов. На территории Кривянского сельского поселения инвестируется две инвестиционные площадки. Участок на площади 15,8 га, расположен вдоль железной дороги, предлагается для размещения промышленного предприятия по переработке, хранению, упаковке овощей на первую очередь строительства. Участок на площади 9,0 га, расположен на востоке станицы, предлагается для размещения производственной зоны на расчетный  срок строительства.

Новочеркасская ГРЭС мощностью 2400 МВт, расположенная на границе с территорией района, обеспечивает электроэнергией потребителей Ростовской области, юга России и ближнего зарубежья (численность работающих– 1230 человек), стала базовой основой для размещения вокруг нее сопутствующего производства. На пригородной территории в Кривянском сельском поселении  было создано в 2003 году открытое акционерное общество «Новочеркасское энергоремонтное предприятие». Одной из целей создания предприятия – обслуживание технологических потребностей Новочеркасской ГРЭС. Основными видами деятельности предприятия являются: ремонт энергетического оборудования, ремонт и наладка вибровращающихся механизмов, монтаж и ремонт вентиляционных систем, насосного и котельного оборудования, газопроводов, трубопроводов, в том числе подведомственных технадзору. Численность работающих – 500 человек.

Кривянское сельское поселение входит в Приазовскую скотоводческо-зерновую зону с развитым пригородным хозяйством.

В поселении сложилась многоотраслевая структура сельского хозяйства, включающая растениеводство, овощеводство, животноводство, представленное молочным и мясным направлениями (КРС и свиноводство), птицеводство по производству пищевых яиц, мяса бройлеров (осуществляемых птицефабриками), рыбоводство.

В 2006-2007 годах администрацией Октябрьского района совместно с Донским государственным аграрным Университетом была разработана «Программа развития агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и создания новых отраслей производства», рассчитанная на период с 2008 по 2020 годы.

В соответствии с «Программой развития агропромышленного комплекса Октябрьского района», развитие отрасли «растениеводство» на период до 2020 года предполагается направить на стабилизацию объемов производства зерновых, технических и кормовых культур путем введения агроландшафтной системы земледелия, оптимизации соотношения сельскохозяйственных угодий и структуры посевных площадей, освоения и соблюдения севооборотов с системой обработки почвы, внесение удобрений, средств защиты растений и семеноводства.

Большие намерения направлены на развитие садов и виноградников. Создание новых садов возможно только при использовании современных сортов и технологий, сооружений необходимых холодильников и складов. Плановая урожайность садов в первые 2-4 года плодоношения 20 тн/га, в последующие – 30 тн/га. Средний срок эксплуатации садов 12-15 лет. С учетом расходов на уход за молодым садом (около 30-50 тыс. руб. в год) затраты на закладку и уход за садом окупятся двумя, максимум тремя годами плодоношения, к тому же они компенсируются из федерального бюджета. Плановая урожайность виноградников при вступлении их в плодоношение  8-10 тн/га. Средний срок эксплуатации укрывных виноградников 15-20 лет, неукрывных 20-25 лет.

Сложившаяся структура экономики Кривянского сельского поселения  имеет глубокие исторические корни. Местные жители, начиная с первых казачьих поселений, занимались хлебопашеством, скотоводством и коневодством. Ведущее место в экономике сельского поселения традиционно принадлежит сельскохозяйственной отрасли. На территории муниципального образования функционируют ОАО «Новочеркасский  рыбокомбинат», КФХ «Пятибратов В.А.», Казачья община станицы Кривянская, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства.

В 2009 году сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами было получено 29 тонн зерна в весе после доработки, 330 тонн подсолнечника в бункерском весе. Овощеводство в поселении имеет глубокие исторические корни и развивается как в общественном производстве, так и в частном секторе. В последние годы наблюдается увеличение посевной площади овощных культур и одновременное возрастание объемов производства овощей. Бурно развивается тепличное овощеводство в личных подсобных хозяйствах казачьей станицы Кривянская, где выращивание помидоров является традиционным занятием жителей. При площади участков в станице на один жилой дом 0,2-0,25 га в летний период они целиком покрыты пленочными теплицами. За многие годы технология выращивания помидоров доведена до совершенства, их качество широко признается и стало нарицательным. Связано это с близостью крупных городов обеспечивающих потребление всей производимой продукции. В 2009 году в личных подсобных хозяйствах  было получено овощей более 30 тыс. тонн.

В настоящее время в поселении отрасли садоводства и виноградарство развиты только в частном секторе.

Современное состояние отрасли животноводства в поселении характеризуется увеличением поголовья свиней и птицы, ростом производства (реализации) молока во всех категориях хозяйства. В 2009 году сельскохозяйственными предприятиями поселения было получено 2338,2 тонн мяса, 118,7 тонн молока.  Значительный вклад в развитие отрасли вносят личные подсобные хозяйства населения, занимающие важное место в производстве и продаже сельскохозяйственной продукции.

Дон всегда был рыбным краем, а рыба – традиционным и любимым продуктом.

В Кривянском сельском поселении  располагается часть самого крупного в Европе прудового хозяйства – ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат». Открытое акционерное общество «Новочеркасский рыбокомбинат» - это 42 квадратных километра водной поверхности, в том числе на территории Кривянского сельского поселения 1709 га.

Основное направление производственной деятельности – выращивание прудовой рыбы и рыбопосадочного материала, годовое производство – 6 тыс. тонн, карпа, толстолобика, рыбы ценных пород – это севрюга, шип, ленский осетр, бестер, вислонос американский, стерлядь.

Новый собственник рыбокомбината инвестировал в него более 7 млн. долларов на восстановление гидросистемы. Приведен в порядок 41 пруд, каждый от 75 до 105 гектаров. Инвестиционный план ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат» состоит из двух этапов:

 первый этап (2007-2008 гг.) развитие производственной мощности осетровых до уровня в 900 тонн, карповых до уровня 4300 тонн и растительноядной рыбы до 1300 тонн одновременного содержания рыбы при условии организации собственного инкубационного производства молодняка рыбы при наличии собственного маточного поголовья;

 второй этап (2008-2015 гг.) развитие производственной мощности осетровых до уровня в 2000 тонн, карповых до уровня 4500 тонн и растительноядной рыбы до 1500 тонн одновременного содержания рыбы при условии организации собственного инкубационного производства молодняка рыбы при наличии собственного маточного поголовья.

Всего реализовано за 2009 год  2747,2 тонны рыбы. По мировой статистике рыбоводство – одна из самых рентабельных отраслей сельского хозяйства. Однако рентабельность во многом зависит от налаженного производства, при широком спектре ассортимента, при отремонтированных дорогах, работающей технике, очищенном зеркале прудов. По улице Октябрьская  в станице располагается территория рыбокомбината, генеральным планом предлагается строительство хранилища живой рыбы на площади 3,1 га.

Механизация сельскохозяйственного производства является одним из ключевых факторов, обеспечивающих возможность его развития. Недостаток в составе парка базовых средств механизации и высокая степень износа наличной техники приводит к ряду негативных последствий. Мероприятия по техническому и технологическому обновлению парка сельскохозяйственной техники реализуются в рамках Распоряжения Администрации Ростовской области № 75 от 9.04.2007 года «О предоставлении бюджетных кредитов сельхозтоваропроизводителями области на цели приобретения сельскохозяйственной техники».

С целью развития Агропромышленного кластера, увеличения производства сельскохозяйственной продукции в общественном секторе для удовлетворения потребностей населения в перерабатывающей промышленности, повышения рентабельности животноводства, ускорения процессов технического перевооружения животноводческих комплексов и в целом повышения качества сельскохозяйственной продукции предприятий согласно «Стратегии социального развития Ростовской области и района на период до 2020 года», Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» проектом предлагаются следующие мероприятия:

-    Развитие взаимодействия предприятий АПК с торговыми сетями

-  Стимулирование внутреннего потребления продукции агропромышленного комплекса: реализация программ по обеспечению малоимущих слоев населения продуктами, содержащими белок, проведение информационных акций о полезных продуктах питания;

- Реализация проектов по созданию современных молочных ферм, повышение продуктивности молочного стада, развитие племенного выращивания КРС (которое значимо и для мясного сектора), формирование сети племенных репродукторов.

- Увеличение производства охлажденного мяса, увеличение объемов производства говядины, свинины.

-  Развитие сырьевой базы (расширение посевных площадей для выращивания зерновых и овощных культур, повышение урожайности зерновых культур и т.д.).

Согласно Постановления главы Октябрьского района «О внедрении научно-обоснованной оптимальной структуры сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений и водных объектов применительно к ландшафтам Октябрьского района»  от 08.06.2010 г. №354,  на территории Кривянского сельского поселения, применительно к агроландшафтам сельского поселения, намечено дополнительно создание площадей лесных насаждений на площади 77,6 га, в том числе обособленных лесов на площади 23 га, переводится 77,6 га пашни в сенокосы, пастбища и под посадку лесополос.

За последние годы количество проживаемого населения по всем возрастным категориям изменилось, изменилось и количество жилых домостроений, в которых проживает население, соответственно изменились границы населенных пунктов.

В результате проведенного полевого обследования были определены существующие на данный момент границы населенного пункта, подсчитаны площади в существующих границах. Общая площадь земель населенного пункта, станица Кривянская,  составляет 934 га.

Для создания благоприятных условий проживания в населенном пункте, стимулирования нового строительства в нём, необходимо выполнить в больших объемах работы по инженерному обеспечению и  благоустройству территории. В сельском поселении выделение резервных территорий, необходимых для развития населенного пункта, следует предусматривать с учетом перспектив развития жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, фермерства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, создания буферных зон для выпаса домашнего скота, организации отдыха населения.

Реализация мероприятий по развитию станицы осуществляется в рамках федеральной целевой Программы «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858.

В Кривянском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется на всей территории станицы Кривянская.

Рост объемов производства продукции животноводства, создание предприятий переработки сельхозпродукции ведет к увеличению потребления воды. Это не может быть обеспечено за счет привоза воды или использования воды из местных источников.

Развитие сельскохозяйственного производства требует строительства объектов централизованного водоснабжения, надежной подачи качественной питьевой воды от источника водоснабжения, имеющего достаточный для данных условий запас воды, к потребителю.

Наличие систем водоснабжения одновременно с развитием инфраструктуры сельских населенных пунктов приведет к развитию социально значимых структур.

Повышение уровня благоустройства и возникновение новых инвестиционных площадок также требует увеличения объемов воды питьевого качества.

Согласно Схеме территориального планирования Ростовской области предусматривается подача воды в станицу  Кривянскую от НЗСП и закольцовка водоводов от ГРЭС и Шахтинско-Донского водопровода (ШДВ) для повышения надежности снабжения Кривянского сельского поселения. Согласно Программы социально-экономического развития станицы Кривянская на 2010-2020 годы, планируется строительство водопроводных сетей на сумму 220 млн. руб, дата ввода в эксплуатацию 2011 год от системы водопровода Новочеркасской ГРЭС. Генеральным планом предлагается отвод земельного участка для строительства водонапорной башни на северо-востоке станицы рядом с водонасосной станцией.

Для сельских населенных пунктов с численностью более 0,5 тыс. человек предлагается схема централизованного водоснабжения с вводом водопровода в дома;  удельную норму водопотребления предлагается принять равной 160 л/сутки на одного жителя. Расчетное среднесуточное водопотребление, согласно пункту 3.4.1.3 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, по поселению составит 1635 м3/сут.

Современные объемы водопотребления

| Наименование населенных пунктов | Водопотребление м³/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Промышленные и производственные |
| 1. ст.Кривянская | 658154 | 596965 | 29848 | 31341 |
| Всего | 658154 | 596965 | 29848 | 31341 |

Расчет нормативного водопотребления I очереди 2015 год

| Наименование населенных пунктов | Водопотребление м³/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Промышленные и производственные |
| 1. ст. Кривянская | 726596 | 659044 | 32952 | 34600 |
| Всего | 726596 | 659044 | 32952 | 34600 |

Расчет нормативного водопотребления II очереди 2025 год

| Наименование населенных пунктов | Водопотребление м³/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Промышленные и производственные |
| 1. ст. Кривянская | 847062 | 768310 | 38416 | 40336 |
| Всего | 847062 | 768310 | 38416 | 40336 |

Водоснабжение детских и медицинских учреждений в поселении, а также животноводческие фермы и другие объекты сельхозпроизводства предлагается обеспечивать автономными системами. Автономные системы могут включать: водозаборные скважины или шахтные колодцы с механизированным подъемом воды, очистные установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.

В настоящее время на территории Кривянского сельского поселения разводящие сети водопроводов находятся в неудовлетворительном состоянии. Удельный вес изношенных сетей составляет от 60 до 100%.

Водоотведение

Развитие канализации значительно отстает от развития водоснабжения. Согласно Схеме территориального планирования Октябрьского района, на перспективу централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются в крупных сельских населенных пунктах.

В настоящее время в станице Кривянская имеются сеть коллекторов и КНС охватывающая территорию многоэтажной застройки. Стоки под напором транспортируются на Новочеркасские очистные сооружения (п. Донской).

Проектируемые канализационные сооружения жилой и общественной застройки сельских поселений могут предусматриваться как централизованные, так и децентрализованные.

Децентрализованные схемы канализации предусматриваются:

-при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

-при отсутствии централизованной канализации в населенном пункте для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов, и яслей, административных зданий, отдельных жилых домов);

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Генеральным планом предлагается применение на территории станицы Кривянская местной локальной системы канализации для бытовых стоков с применением локальных модульных очистных сооружений канализации. ЛОСК размещаются на группы домов или кварталов в зависимости от планировочной возможности и рельефа местности с учетом наличия места сброса очищенных стоков. Генеральным планом предлагается разместить локальные очистные сооружения канализации в северо-западной и юго-восточной части населенного пункта. Проектом предлагается размещение площадки для хранения осадков от очистки сточных вод в 1,8 км на северо-восток от ст. Кривянская, куда они будут вывозиться из ЛОС для дальнейшего использования под удобрения полей.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений в объеме 160 л/сутки на человека. В станице Кривянская при населении 10222 человек, объем водопотребления по генплану составит 1636 м³/сут.

Современные объемы водоотведения

| Наименование населенных пунктов | Водоотведение м³/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | Население | Неучтенные расходы |
| 1. ст. Кривянская | 626807 | 596965 | 29842 |
| Всего | 626807 | 596965 | 29842 |

Расчет нормативного водоотведения I очереди 2015 год

| Наименование населенных пунктов | Водоотведение м³/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | Население | Неучтенные расходы |
| 1. ст. Кривянская | 691996 | 659044 | 32952 |
| Всего | 691996 | 659044 | 32952 |

Расчет нормативного водоотведения II очереди 2025 год

| Наименование населенных пунктов | Водоотведение м³/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | Население | Неучтенные расходы |
| 1. ст. Кривянская | 806726 | 768310 | 38416 |
| Всего | 806726 | 768310 | 38416 |

Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района канализационные очистные сооружения полной биологической очистки предлагается построить в станице  Кривянская производительностью 2500 м3/сут.

Следует предусматривать организацию системы дождевой канализации. Для сбора и отведения поверхностного стока на территории застройки (в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*) может предусматриваться система открытых и закрытых водостоков с транспортированием поверхностных стоков на очистные сооружения дождевой канализации.

#### Теплоснабжение

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 № 586-3С).

Проектируемое теплоснабжение секционной жилой и общественной застройки сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Газоснабжение

На момент разработки генерального плана газоснабжение потребителей природным газом в станице Кривянская составляет 100%.

При разработке схемы газоснабжения сельского поселения следует учитывать следующие факторы:

- удаленность объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численность населения, проживающего в населенном пункте;

- наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

Ориентировочно общий перспективный годовой расход газа составит 10555,1 тыс. м3 в том числе для  населения 9849,7 тыс. м3  и для котельных 705,3 тыс. м3.

#### Телефонизация

В соответствии со Стратегией развития в сельском поселении для повышения уровня жизни необходимо обеспечить широкое применение информационно-коммуникационных технологий. В частности, в образовании - это доступ к мировым образовательным ресурсам, в медицине - развитие теле медицинских услуг, обеспечивающих возможность удаленной диагностики и консультирования, в культуре - это доступ к электронным библиотекам и развитие информационного. Поэтому одним из приоритетных направлений развития поселения должно стать создание современного телекоммуникационного комплекса.

В ближайшей перспективе первоочередное внимание должно быть уделено увеличению темпов установки фиксированных телефонных аппаратов.

Система проводного радиовещания может быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения о ЧС и подачи сигналов ГО.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году.

#### Почтовая связь

Развитие почтовой связи должно идти путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Для обеспечения возможности свободного использования информационных ресурсов необходимо создать сеть пунктов коллективного доступа к Интернету, в том числе на базе муниципальных модульных библиотек. Услуги качественной связи и Интернета в перспективе должны стать доступными всем предприятиям и организациям, а также практически каждому жителю. Это является и одним из показателей, характеризующих качество жизни населения.

После осуществления всех выше перечисленных мероприятий в населенном пункте будут созданы благоприятные условия для дополнительного жилищного строительства, хорошие условия для ведения личного подсобного хозяйства и проживания населения.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением  Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2002 года № 858;  с Постановлением Администрации Ростовской области от 05.08.2009 года № 384 «О порядке предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».

Под строительство индивидуальной жилой застройки рекомендуется выделять земельные участки согласно нормам, установленным Собранием депутатов Кривянского сельского поселения, Решение № 84 от 23.01.2007 года, «Об установлении предельных (минимальных и максимальных) норм предоставления земельных участков бесплатно гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства». Предельные размеры земельных участков из находящихся в муниципальной собственности земель для ЛПХ   min – 0,06 га, max – 0,35 га.

В станице Кривянская сельского поселения имеются большие резервы для новой  застройки в границе населенного пункта. Минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом положений Схемы территориального планирования Ростовской области на 2015 год 22,7 кв.м/чел., на расчетный срок 29,2 кв. м/чел.

На территории станицы Кривянская предлагается  новое строительство индивидуальных жилых домов первой очереди – до 2015 года на площади  47,0 га, второй очереди на расчетный срок до 2025 года на площади 75,6 га.

Участки первой очереди строительства располагаются на свободной от застройки территории. Участок на площади 5,5 га находится на левом берегу реки Кадамовка в продолжение улицы Чехова; участок на площади 31,3 га располагается вдоль северо-восточной границы станицы; участок на площади 7,4 га находится в продолжение улиц 50 лет Победы, Маршала Жукова и Атамана Платонова; участок на площади 1,2 га - на территории заброшенного фруктового сада. На юге станицы располагаются два участка по 0,8 га по обе стороны улицы Матвеева.

Участки на расчетный срок строительства располагаются на свободной от застройки территории. Два участка на площади 46,0 га и 16,3 га находятся в северной части станицы по обе стороны улицы Дорурс. В юго-западной части станицы  два участка на площади 8,1 га и 3,2 га располагаются по обе стороны улицы Сухаревка, участок 1,9 га на пересечении улиц Жданова и Советская.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания. К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, учреждения культуры и искусства, учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо отметить, что ранее созданная в станице система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям. Генеральным планом предлагается строительство объекта социального назначения по улице Мостовая на площади 0,2 га. Одной из проблем сельского поселения является недостаточное обеспечение населения детскими дошкольными и школьными  учреждениями. Генеральным планом предлагается строительство детского сада проектной мощности на 230 мест на территории заброшенного фруктового сада на площади 1,1 га. На территории центрального парка станицы предлагается строительство детской площадки.

Для создания удобных транспортно-пешеходных связей генеральным планом Кривянского сельского поселения предлагается первоочередное проведение реконструкции, улучшение улично-дорожной сети, строительство дорог с твердым покрытием, создание пешеходных аллей. Проведение ремонта твердого покрытия предусматривается по улице Школьная, по улице Большая и частично по улице Комсомольская, на всех других улицах предусматривается строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 м. Генеральным планом предусматривается  строительство пешеходных тротуаров по улицам Мостовая, Большая, Жданова, 40 лет Победы, Чехова, Советская.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038 01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» рекомендуется объединенная схема санитарной очистки поселений Октябрьского района. Опыт эксплуатации систем санитарной очистки позволяет рекомендовать общую схему сбора и вывоза ТБО в радиусе 20-25 км. Учитывая значительную площадь территории Октябрьского района, Кривянское сельское поселение обезвреживает ТБО в городе Новочеркасск. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, образующихся на территории, производится предприятиями и частными предпринимателями. В Кривянском  сельском поселении установлена бестарная система вывоза ТБО.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

В соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды» на территории сельского поселения проектируется размещение на первую очередь до 2015 года дополнительных мусорных контейнеров по улице Мостовая на территории общежития и рынка, по улице Кооперативная на границе центрального парка и на территории СДК.

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена «Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года», утвержденная законодательным собранием в 2007 г.

Октябрьский район  благодаря своему географическому геополитическому положению, климату и уникальным ландшафтам располагает разнообразными и богатыми природными ресурсами, которые могут быть эффективно использованы для рекреационной деятельности и туризма. Для Восточного Донбасса долговременный санаторно-курортный отдых изначально считается  выездным, но реабилитационно-оздоровительная функция в основном остается на территории агломерации.

Прибрежные территории реки Аксай являются традиционными местами летнего отдыха, любительского рыболовства и охоты для жителей района и близлежащих городов. Прибрежные территории, а также часть прудового хозяйства Новочеркасского рыбокомбината, незамерзающий теплый сбросной канал Новочеркасской ГРЭС, впадающий  в реку Аксай представляют значительный потенциал для развития индустрии туризма, досуга и отдыха. Наибольший интерес территория представляет для развития летнего туризма и отдыха. Проектное решение Схемы территориального планирования Октябрьского района предусматривает формирование местных рекреационно-туристических зон.

Особое внимание в условиях степной зоны следует уделять созданию новых защитных насаждений. Генпланом намечается создание территорий зеленых насаждений на правом берегу реки Кадамовка на площади 25,2 га и вокруг озера на юго-востоке от станицы на площади 52,4 га, которые необходимы для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшения облика станицы, повышения эстетических её достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций  между станицей и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение) и как водоохранные насаждения, защищающие реку Кадамовку от пересыхания и загрязнения.

Генеральный план предлагает создание новых рекреационных зон - в северной части станицы на левом берегу реки Кадамовка на площади 3,6 га, в юго-восточной части станицы вдоль западного берега озера Разрытое на площади 9,7 га. Зону отдыха предполагается обустроить площадками для отдыха и занятий спортом. Предполагается так же создание условий для проведения пикников, оборудовать места для мангалов и кострищ, предусмотреть мусоросборники, столы с навесами, биотуалеты.

Создание зеленых насаждений планируется на землях категории «Земли сельскохозяйственного назначения». Перевод в другую категорию не планируется.

Согласно Перечня поручений Президента  Российской Федерации от 08 апреля 2008 года № Пр-582, пункт 9б, для создания благоприятных условий по реализации прав граждан на территории муниципального образования необходимо развивать предпринимательскую деятельность, чтобы каждый житель имел возможность испытать себя в роли предпринимателя, эффективнее использовать собственные денежные средства, получить доступ к производственным ресурсам.

Цель развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – создание но-вых рабочих мест, насыщение рынка  товарами и услугами , увеличение налоговых пос-туплений в бюджет.

Основными задачами являются:

- поддержка малого предпринимательства,

- расширение сферы услуг,

- трудоустройство безработных,

- увеличение ассортимента товаров, пользующихся спросом у населения.

В структуре предпринимательства большую долю составляют предприятия торговли и общественного питания. Наименьшую долю составляют промышленные предприятия.

Основным препятствием для развития малого бизнеса является недостаточность собственных средств, сложность получения банковских кредитов и отсутствие должной защиты прав и интересов.

Генпланом предлагается предоставление земельного участка на площади 0,01 га в целях создания объекта недвижимости для субъекта малого предпринимательства под строительство летнего кафе между улицей Мостовая и левым берегом реки Тузлов.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что у муниципального образования имеются большие возможности для дальнейшего развития. Это земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой. Поэтому администрации муниципального образования, используя предоставленные Правительством РФ возможности в рамках осуществления программ, необходимо внести предложения по их реализации в границах муниципального образования.

Используя сложившиеся благоприятные условия необходимо выполнить намеченные мероприятия.

4.Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2025 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе по категориям земель: | га | 14490 | 14490 | 14490 |
|  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 12800 | 12800 | 12800 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 934 | 934 | 934 |
|  | Площадь земель промышленности и другого специального назначения | га | 316 | 316 | 316 |
|  | Площадь земель лесного фонда | га | 121 | 121 | 121 |
|  | Площадь земель водного фонда | га | 368 | 368 | 368 |
|  | Площадь земель запаса | га | 6 | 6 | 6 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения | чел. | 10222 | 11285 | 13156 |
|  | Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность | чел./га | 3,8 | 4,2 | 4,9 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 166,7 | 202,0 | 223,4 |
|  | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: | тыс.м2/% | - | 35,3 | 21,4 |
|  | - индивидуальная застройка с участками | тыс.м2/% | - | 35,3 | 21,4 |
|  | - малоэтажная застройка многоквартирными домами | тыс.м2/% | - | - | - |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 16,3 | 17,9 | 18,0 |
|  | Количество участков нового индивидуального строительства | единиц | - | 353 | 214 |
| IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
|  | Детское дошкольное учреждение | объект | 2 | 3 | 3 |
|  | Общеобразовательная школа | объект | 4 | 4 | 4 |
|  | Детская площадка | объект | 1 | 2 | 2 |
|  | ФОК | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Спортплощадки | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Больница | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Амбулатория | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Дома культуры | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Общежитие | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Магазины всех типов | объект | 25 | 25 | 25 |
|  | Кафе | объект | - | 1 | 1 |
|  | Объект соцбыта | объект | - | 1 | 1 |
|  | Автошкола | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Автосервис | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Парикмахерская | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Церковь | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Пожарная дружина | объект | 2 | 2 | 2 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения | км | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | Протяженность улично-дорожной сети | км | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | тыс.м3/ год | 658,2 | 726,6 | 847,1 |
|  | ВНС | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Водонапорные башни | объект | 2 | 3 | 3 |
|  | Среднесуточное водопотребле- ние на 1 человека | л/сут. | 160 | 160 | 160 |
| VII. Водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | КНС | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Локальные очистные сооружения | объект | - | 2 | 2 |
|  | Площадка для хранения осадков от очистки сточных вод | объект | - | 1 | 1 |
| VIII. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность газопровода высокого давления | км | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
|  | Протяженность газопровода среднего давления | км | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
|  | ГРС | объект | 1 | 1 | 1 |
| IX.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Котельные | объект | 1 | 1 | 1 |
| X.Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Электроподстанция | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Протяженность линий электропередачи 330кВ | км | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  | Протяженность линий электропередачи 220кВ | км | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
|  | Протяженность линий электропередачи 110кВ | км | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
|  | Протяженность линий электропередачи 35кВ | км | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | Протяженность линий электропередачи 10кВ | км | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | Протяженность линий электропередачи 6 кВ | км | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| ХI. Связь |  |  |  |  |  |
|  | АТСК | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 20 | 50 | 100 |
| ХII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
|  | Санкционированные свалки | ед. | - | - | - |
|  | Скотомогильники | ед./м² | - | - | - |
| ХIII. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
|  | Организация зоны отдыха | га | - | 15,0 | 15,0 |
|  | Лесонасаждения | га | 123,7 | 201,3 | 201,3 |
|  | Защита водного фонда от заиления | км |  |  |  |
| ХIV. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | объект | 2 | 2 | 2 |